危险货物品名表

GB 12268-2005

| 编号 | 名称和说明 | 类别 和项别 | 次要 危险性 | 包装类别 | CN号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0004 | 苦味酸铵，干的，或湿的，按质量含水低于10% | 1.1 D |  |  | 11059 |
| 0005 | 武器弹药筒，带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11113 |
| 0006 | 武器弹药筒，带有爆炸装药 | 1.1E |  |  | 11112 |
| 0007 | 武器弹药筒，带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 12022 |
| 0009 | 燃烧弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2G |  |  | 12026 |
| 0010 | 燃烧弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3G |  |  | 13031 |
| 0012 | 武器弹药筒，带惰性射弹或轻武器弹药筒 | 1.4S |  |  | 14025 |
| 0014 | 武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头 | 1.4S |  |  | 14026 |
| 0015 | 发烟弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2G |  |  | 12030 |
| 0016 | 发烟弹药，带有或不带上起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3G |  |  | 13037 |
| 0018 | 催泪弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2G | 6.1 8 |  | 12031 |
| 0019 | 催泪弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3G | 6.1 8 |  | 13038 |
| 0020 | 毒性弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2K | 6.1 |  | 12032 |
| 0021 | 毒性弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3K | 6.1 |  | 13039 |
| 0027 | 黑火药（火药），颗粒状或粉状 | 1.1 D |  |  | 11096 |
| 0028 | 压缩黑火药（火药）或丸状黑火药（火药） | 1.1 D |  |  | 11097 |
| 0029 | 非电引爆雷管,爆破用 | 1.1B |  |  | 11002 |
| 0030 | 电引爆雷管,爆破用 | 1.1B |  |  | 11001 |
| 0033 | 炸弹,带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11109 |
| 0034 | 炸弹,带有爆炸装药 | 1.1D |  |  | 11109 |
| 0035 | 炸弹,带有爆炸装药 | 1.2D |  |  | 12020 |
| 0037 | 摄影闪光弹 | 1.1F |  |  | 11117 |
| 0038 | 摄影闪光弹 | 1.1D |  |  | 11117 |
| 0039 | 摄影闪光弹 | 1.2G |  |  | 12033 |
| 0042 | 助爆管,不带雷管 | 1.1D |  |  | 11006 |
| 0043 | 起爆装置,爆炸性 | 1.1D |  |  | 11009 |
| 0044 | 帽型起爆器 | 1.4S |  |  | 14012 |
| 0048 | 爆破炸药 | 1.1 D |  |  | 11089 |
| 0049 | 闪光弹药筒 | 1.1G |  |  | 11103 |
| 0050 | 闪光弹药筒 | 1.3G |  |  | 13040 |
| 0054 | 信号弹药筒 | 1.3G |  |  | 13035 |
| 0055 | 空弹药筒壳,带有起爆器 | 1.4S |  |  | 14039 |
| 0056 | 深水炸药 | 1.1 D |  |  | 11111 |
| 0059 | 聚能装药,不带雷管 | 1.1 D |  |  | 11088 |
| 0060 | 补助性爆炸装药 | 1.1 D |  |  | 11086 |
| 0065 | 导爆索，软的 | 1.1 D |  |  | 11008 |
| 0066 | 点燃导火索 | 1.4G |  |  | 14007 |
| 0070 | 爆炸式电缆切割器 | 1.4S |  |  | 14051 |
| 0072 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药，黑索金，RDX）,湿的，按质量含水不低于15% | 1.1 D |  |  | 11041 |
| 0073 | 弹药用雷管 | 1.1B |  |  | 11003 |
| 0074 | 二硝基重氮苯酚，湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40% | 1.1 A |  |  | 11021 |
| 0075 | 二甘醇二硝酸酯,减敏的,按质量含有不低度于25%不发挥、不溶于水的减敏剂 | 1.1D |  |  | 11078 |
| 0076 | 二硝基苯酚，干的，或湿的，按质量含水低于15% | 1.1 D | 6.1 |  | 11052 |
| 0077 | 二硝基苯酚的碱金属盐,干的,或湿的,按质量含水低于15% | 1.3C | 6.1 |  | 13010 |
| 0078 | 二硝基间苯二酚,干的,或湿的,按质量含水低于15% | 1.1D |  |  | 11053 |
| 0079 | 六硝基二苯胺（二苦胺; 六硝炸药） | 1.1D |  |  | 11073 |
| 0081 | A型爆破炸药 | 1.1D |  |  | 11091 |
| 0082 | B型爆破炸药 | 1.1D |  |  | 11092 |
| 0083 | C型爆破炸药 | 1.1D |  |  | 11093 |
| 0084 | D型爆破炸药 | 1.1D |  |  | 11094 |
| 0092 | 地面照明弹 | 1.3G |  |  | 13043 |
| 0093 | 空投照明弹 | 1.3G |  |  | 13044 |
| 0094 | 闪光粉 | 1.1G |  |  | 11102 |
| 0099 | 爆炸式压裂装置,不带雷管,油井用 | 1.1D |  |  | 11129 |
| 0101 | 非起爆导火索 | 1.3G |  |  | 13001 |
| 0102 | 导爆索（信管）,包金属的 | 1.2D |  |  | 12004 |
| 0103 | 点火管,包金属的 | 1.4G |  |  | 14008 |
| 0104 | 弱效应导爆索（信管）,包金属的 | 1.4D |  |  | 14005 |
| 0105 | 安全导火索 | 1.4S |  |  | 14009 |
| 0106 | 起爆引信 | 1.1B |  |  | 11012 |
| 0107 | 起爆引信. | 1.2B |  |  | 12006 |
| 0110 | 练习用手榴弹或枪榴弹 | 1.4S |  |  | 14036 |
| 0113 | 脒基亚硝氨亚脒基肼,湿的,按质量含水不低于30% | 1.1A |  |  | 11023 |
| 0114 | 脒基亚硝氨亚脒基四氨烯（四氧烯）,湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于30% | 1.1A |  |  | 11024 |
| 0118 | 黑克索利特炸药（HEXOTOL）干的,或湿的,按质量含水低于15% | 1.1D |  |  | 11042 |
| 0121 | 点火器 | 1.1G |  |  | 11011 |
| 0124 | 装药的喷射式钻孔枪,油井用,不带雷管 | 1.1D |  |  | 11130 |
| 0129 | 叠氮化铅，湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% | 1.1 A |  |  | 11019 |
| 0130 | 收敛酸铅（三硝基间苯二酚铅），湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% | 1.1 A |  |  | 11022 |
| 0131 | 引信点火器 | 1.4 S |  |  | 14010 |
| 0132 | 芳香族硝基衍生物的爆炸性金属盐，未另列明的 | 1.3 C |  |  | 13009 |
| 0133 | 甘露糖醇六硝基酯（硝化甘露醇），湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40% | 1.1 D |  |  | 11077 |
| 0135 | 雷酸汞，湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% | 1.1 A |  |  | 11025 |
| 0144 | 硝化甘油乙醇溶液，含硝化甘油高于1%，但不超过10% | 1.1 D |  |  | 11034 |
| 0146 | 硝化淀粉，干的，或湿的，按质量含水低于20% | 1.1 D |  |  | 11031 |
| 0147 | 硝基脲 | 1.1 D |  |  | 11028 |
| 0150 | 季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药），湿的，按质量含水不低于25%，或季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药），减敏的，按质量含有不低于15%的减敏剂 | 1.1 D |  |  | 11049 |
| 0151 | 喷妥炸药，干的，或湿的，按质量含水低于15% | 1.1 D |  |  | 11050 |
| 0153 | 三硝基苯胺（苦基胺） | 1.1 D |  |  | 11067 |
| 0154 | 三硝基苯酚（苦味酸），干的，或湿的，按质量含水低于30% | 1.1 D |  |  | 11057 |
| 0155 | 三硝基氯苯（苦基氯） | 1.1 D |  |  | 11056 |
| 0159 | 块状火药（糊状火药）,湿的,按质量含水不低于25% | 1.3C |  |  | 13016 |
| 0160 | 无烟火药 | 1.1C |  |  | 11099 |
| 0161 | 无烟火药 | 1.3 C |  |  | 13017 |
| 0167 | 射弹，带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11108 |
| 0168 | 射弹，带有爆炸装药 | 1.1D |  |  | 11108 |
| 0169 | 射弹，带有爆炸装药 | 1.2D |  |  | 12018 |
| 0171 | 照明弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2G |  |  | 12029 |
| 0173 | 爆炸式释放装置 | 1.4S |  |  | 14041 |
| 0174 | 爆炸式铆钉 | 1.4S |  |  | 14052 |
| 0180 | 火箭，带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11104 |
| 0181 | 火箭，带有爆炸装药 | 1.1E |  |  | 11104 |
| 0182 | 火箭，带有爆炸装药 | 1.2E |  |  | 12011 |
| 0183 | 火箭，带有惰性装药 | 1.3C |  |  | 13022 |
| 0186 | 火箭发动机 | 1.3C |  |  | 13025 |
| 0190 | 爆炸性物质样品，引爆炸药除外 |  |  |  |  |
| 0191 | 手提信号装置 | 1.4G |  |  | 14048 |
| 0192 | 爆炸式铁路轨道信号器 | 1.1G |  |  | 11132 |
| 0193 | 爆炸式铁路轨道信号器 | 1.4S |  |  | 14049 |
| 0194 | 遇险求救信号器，船舶用 | 1.1G |  |  | 11131 |
| 0195 | 遇险求救信号器，船舶用 | 1.3G |  |  | 13054 |
| 0196 | 发烟信号器 | 1.1G |  |  | 11133 |
| 0197 | 发烟信号器 | 1.4G |  |  | 14050 |
| 0204 | 爆炸式声测装置 | 1.2F |  |  | 12038 |
| 0207 | 四硝基苯胺 | 1.1D |  |  | 11068 |
| 0208 | 三硝基苯基甲硝胺（特屈儿炸药） | 1.1D |  |  | 11040 |
| 0209 | 三硝基甲苯（梯恩梯），干的，或湿的，按质量含水低于30% | 1.1D |  |  | 11035 |
| 0212 | 弹药曳光剂 | 1.3G |  |  | 13049 |
| 0213 | 三硝基苯甲醚 | 1.1 D |  |  | 11062 |
| 0214 | 三硝基苯，干的，或湿的，按质量含水低于30% | 1.1 D |  |  | 11054 |
| 0215 | 三硝基苯甲酸，干的，或湿的，按质量含水低于30% | 1.1 D |  |  | 11064 |
| 0216 | 三硝基间甲苯酚 | 1.1 D |  |  | 11060 |
| 0217 | 三硝基萘 | 1.1 D |  |  | 11070 |
| 0218 | 三硝基苯乙醚 | 1.1 D |  |  | 11063 |
| 0219 | 三硝基间苯二酚（收敛酸），干的，或湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物低于20% | 1.1 D |  |  | 11061 |
| 0220 | 硝酸脲，干的，或湿的，按质量含水低于20% | 1.1 D |  |  | 11029 |
| 0221 | 鱼雷弹头,带有爆炸装药 | 1.1 D |  |  | 11123 |
| 0222 | 硝酸铵，含可燃物高于0.2%，包括以碳计算的任何有机物质，但不包括任何其他添加物质 | 1.1 D |  |  | 11082 |
| 0224 | 叠氮化钡，干的，或湿的，按质量含水低于50% | 1.1A | 6.1 |  | 11018 |
| 0225 | 带有雷管的助爆管 | 1.1B |  |  | 11005 |
| 0226 | 环四亚甲基四硝胺（HMX,奥克托金炸药）,湿的,按质量含水不低于15% | 1.1D |  |  | 11046 |
| 0234 | 二硝基邻甲苯酚钠,干的,或湿的,按质量含水低于15% | 1.3C |  |  | 13006 |
| 0235 | 苦胺酸钠，干的，或湿的，按质量含水低于20% | 1.3C |  |  | 13011 |
| 0236 | 苦胺酸锆，干的，或湿的，按质量含水低于20% | 1.3C |  |  | 13012 |
| 0237 | 柔软线状聚能装药 | 1.4D |  |  | 14043 |
| 0238 | 抛绳用火箭 | 1.2G |  |  | 12048 |
| 0240 | 抛绳用火箭 | 1.3 G |  |  | 13024 |
| 0241 | E型爆破炸药 | 1.1 D |  |  | 11095 |
| 0242 | 火炮发射药 | 1.3 C |  |  | 13018 |
| 0243 | 白磷燃烧弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2 H |  |  | 12027 |
| 0244 | 白磷燃烧弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 13H |  |  | 13033 |
| 0245 | 白磷发烟弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.2H |  |  | 12028 |
| 0246 | 白磷发烟弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3H |  |  | 13034 |
| 0247 | 燃烧弹药，液体或胶体，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3J |  |  | 13032 |
| 0248 | 水激活装置，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.21L |  |  | 12043 |
| 0249 | 水激活装置，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3L |  |  | 13052 |
| 0250 | 火箭发动机，装有双组分液体燃料，带有或不带有发射剂 | 1.3L |  |  | 13027 |
| 0254 | 照明弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.3G |  |  | 13036 |
| 0255 | 电引爆雷管，爆破用 | 1.4B |  |  | 14001 |
| 0257 | 起爆引信 | 1.4B |  |  | 14015 |
| 0266 | 奥克托利特炸药（奥克托尔炸药），干的，或湿的，按质量含水低于15% | 1.1D |  |  | 11047 |
| 0267 | 非电引爆雷管，爆破用 | 1.4B |  |  | 14002 |
| 0268 | 带有雷管的助爆器 | 1.2B |  |  | 12002 |
| 0271 | 推进剂 | 1.1C |  |  | 11100 |
| 0272 | 推进剂 | 1.3C |  |  | 13020 |
| 0275 | 动力装置用弹药筒 | 1.3C |  |  | 13019 |
| 0276 | 动力装置用弹药筒 | 1.4C |  |  | 14037 |
| 0277 | 油井用弹药筒 | 1.3C |  |  | 13053 |
| 0278 | 油井用弹药筒 | 1.4C |  |  | 14042 |
| 0279 | 火炮发射药 | 1.1C |  |  | 11098 |
| 0280 | 火箭发动机 | 1.1C |  |  | 11105 |
| 0281 | 火箭发动机 | 1.2C |  |  | 12013 |
| 0282 | 硝基胍（橄苦岩）干的，或湿的，按质量含水低于20% | 1.1D |  |  | 11027 |
| 0283 | 助爆管，不带雷管 | 1.2D |  |  | 12003 |
| 0284 | 手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药 | 1.1D |  |  | 11120 |
| 0285 | 手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药 | 1.2D |  |  | 12040 |
| 0286 | 火箭弹头，带有爆炸装药 | 1.1D |  |  | 11106 |
| 0287 | 火箭弹头，带有爆炸装药 | 1.2D |  |  | 12017 |
| 0288 | 柔软线状聚能装药 | 1.1D |  |  | 11087 |
| 0289 | 导爆索，软的 | 1.4D |  |  | 14006 |
| 0290 | 导爆索（信管），包金属的 | 1.1D |  |  | 11007 |
| 0291 | 炸弹，带有爆炸装药 | 1.2F |  |  | 12020 |
| 0292 | 手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11120 |
| 0293 | 手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药 | 1.2F |  |  | 12040 |
| 0294 | 地雷或水雷，带有爆炸装药 | 1.2F |  |  | 12041 |
| 0295 | 火箭，带有爆炸装药 | 1.2F |  |  | 12011 |
| 0296 | 爆炸式声测装置 | 1.1F |  |  | 11117 |
| 0297 | 照明弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.4G |  |  | 14032 |
| 0299 | 摄影闪光弹 | 1.3G |  |  | 13041 |
| 0300 | 燃烧弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.4G |  |  | 14030 |
| 0301 | 催泪弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.4G |  |  | 14034 |
| 0303 | 发烟弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 | 1.4G |  |  | 14033 |
| 0305 | 闪光粉 | 1.3G |  |  | 13042 |
| 0306 | 弹药曳光剂 | 1.4G |  |  | 14040 |
| 0312 | 信号弹药筒 | 1.4G |  |  | 14031 |
| 0313 | 发烟信号器 | 1.2G |  |  | 12049 |
| 0314 | 点火器 | 1.2G |  |  | 12005 |
| 0315 | 点火器 | 1.3G |  |  | 13003 |
| 0316 | 点火引信 | 1.3G |  |  | 13004 |
| 0317 | 点火引信 | 1.4G |  |  | 14014 |
| 0318 | 练习用手榴弹或枪榴弹 | 1.3G |  |  | 13047 |
| 0319 | 管状起爆器 | 1.3G |  |  | 13002 |
| 0320 | 管状起爆器 | 1.4G |  |  | 14013 |
| 0321 | 武器弹药筒，带有爆炸装药 | 1.2E |  |  | 12023 |
| 0322 | 火箭发动机，装有双组分液体燃料，带有或不带发射剂 | 1.2L |  |  | 12014 |
| 0323 | 动力装置用弹药筒 | 1.4S |  |  | 14037 |
| 0324 | 射弹，带有爆炸装药 | 1.2F |  |  | 12018 |
| 0325 | 点火器 | 1.4G |  |  | 14011 |
| 0326 | 武器弹药筒，无弹头 | 1.1C |  |  | 11114 |
| 0327 | 武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头 | 1.3C |  |  | 13029 |
| 0328 | 武器弹药筒，带惰性射弹 | 1.2C |  |  | 12024 |
| 0329 | 鱼雷，带有爆炸装药 | 1.1E |  |  | 11122 |
| 0330 | 鱼雷，带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11122 |
| 0331 | B型爆破炸药（B型爆炸剂） | 1.5D |  |  | 15001 |
| 0332 | E型爆破炸药（E型爆炸剂） | 1.5D |  |  | 15002 |
| 0333 | 烟火 | 1.1G |  |  | 11135 |
| 0334 | 烟火 | 1.2G |  |  | 12052 |
| 0335 | 烟火 | 1.3G |  |  | 13056 |
| 0336 | 烟火 | 1.4G |  |  | 14055 |
| 0337 | 烟火 | 1.4S |  |  | 14055 |
| 0338 | 武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头 | 1.4C |  |  | 14027 |
| 0339 | 武器弹药筒，带有惰性射弹或轻武器弹药筒 | 1.4C |  |  | 14028 |
| 0340 | 硝化纤维素，干的，或湿的按质量含水[或乙醇]低于25% | 1.1D |  |  | 11032 |
| 0341 | 硝化纤维素，未改型的，或增塑的按质量含有低于18%的增塑剂 | 1.1D |  |  | 11032 |
| 0342 | 硝化纤维素，湿的，按质量含有不低于25%的乙醇 | 1.3C |  |  | 13014 |
| 0343 | 增塑硝化纤维素，按质量含有不低于18%的增塑剂 | 1.3C |  |  | 13015 |
| 0344 | 射弹，带有爆炸装药 | 1.4D |  |  | 14019 |
| 0345 | 射弹，惰性带曳光剂 | 1.4S |  |  | 14021 |
| 0346 | 射弹，带起爆装置或发射剂 | 1.2D |  |  | 12019 |
| 0347 | 射弹，带起爆装置或发射剂 | 1.4D |  |  | 14020 |
| 0348 | 武器弹药筒，带爆炸装药 | 1.4F |  |  | 14029 |
| 0349 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4S |  |  | 14057 |
| 0350 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4B |  |  | 14057 |
| 0351 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4C |  |  | 14057 |
| 0352 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4D |  |  | 14057 |
| 0353 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4G |  |  | 14057 |
| 0354 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.1L |  |  | 11137 |
| 0355 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.2L |  |  | 12054 |
| 0356 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.3L |  |  | 13058 |
| 0357 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.1L |  |  | 11136 |
| 0358 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.2L |  |  | 12055 |
| 0359 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.3L |  |  | 13057 |
| 0360 | 非电引爆雷管组件,爆破用 | 1.1B |  |  | 11004 |
| 0361 | 非电引爆雷管组件,爆破用 | 1.4B |  |  | 14003 |
| 0362 | 练习用弹药 | 1.4C |  |  | 14046 |
| 0363 | 测试用弹药 | 1.4G |  |  | 14047 |
| 0364 | 弹药用雷管 | 1.2B |  |  | 12001 |
| 0365 | 弹药用雷管 | 1.4B |  |  | 14004 |
| 0366 | 弹药用雷管 | 1.4S |  |  | 14004 |
| 0367 | 起爆引信 | 1.4S |  |  | 14015 |
| 0368 | 点火引信 | 1.4S |  |  | 14014 |
| 0369 | 火箭弹头,带有爆炸装药 | 1.1F |  |  | 11106 |
| 0370 | 火箭弹头,带有起爆装置或发射剂 | 1.4 D |  |  | 14023 |
| 0371 | 火箭弹头,带有起爆装置或发射剂 | 1.4 F |  |  | 14023 |
| 0372 | 练习用手榴弹或枪榴弹 | 1.2 G |  |  | 12039 |
| 0373 | 手提信号装置 | 1.4 S |  |  | 14048 |
| 0374 | 爆炸式声测装置 | 1.1D |  |  | 11116 |
| 0375 | 爆炸式声测装置 | 1.2 D |  |  | 12038 |
| 0376 | 管状起爆器 | 1.4S |  |  | 14013 |
| 0377 | 帽型起爆器 | 1.1 B |  |  | 11010 |
| 0378 | 帽型起爆器 | 1.4 B |  |  | 14012 |
| 0379 | 空弹药筒壳，带有起爆器 | 1.4 C |  |  | 14039 |
| 0380 | 发火物品 | 1.2 L |  |  | 12050 |
| 0381 | 动力装置用弹药筒 | 1.2 C |  |  | 12044 |
| 0382 | 火药系部件，未另列明的 | 1.2 B |  |  | 12053 |
| 0383 | 火药系部件，未另列明的 | 1.4 B |  |  | 14056 |
| 0384 | 火药系部件，未另列明的 | 1.4 S |  |  | 14056 |
| 0385 | 5-硝基苯并三唑 | 1.1 D |  |  | 11080 |
| 0386 | 三硝基苯磺酸 | 1.1D |  |  | 11065 |
| 0387 | 三硝基芴酮 | 1.1D |  |  | 11069 |
| 0388 | 三硝基甲苯（梯恩梯）和三硝基苯混合物或三硝基甲苯（梯恩梯）和六硝基芪混合物 | 1.1D |  |  | 11037 |
| 0389 | 含有三硝基苯和六硝基芪的三硝基甲苯（梯恩梯）混合物 | 1.1D |  |  | 11038 |
| 0390 | 特里托纳尔 | 1.1D |  |  | 11036 |
| 0391 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药;黑索金;RDX）与环四亚甲基四硝胺（HMX;奥克托金炸药）的混合物,湿的,按质量含水不低于15%;或环三亚甲基三硝胺（旋风炸药;黑索金;RDX）与环四亚甲基四硝胺（HMX奥克托金炸药）的混合物,减敏的,按质量含减速敏剂不低于10% | 1.1D |  |  | 11044 |
| 0392 | 六硝基芪 | 1.1D |  |  | 11076 |
| 0393 | 黑沙托纳炸药 | 1.1D |  |  | 11043 |
| 0394 | 三硝基间苯二酚（收敛酸），湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% | 1.1D |  |  | 11061 |
| 0395 | 液体燃料火箭发动机 | 1.2J |  |  | 12015 |
| 0396 | 液体燃料火箭发动机 | 1.3J |  |  | 13026 |
| 0397 | 液体燃料火箭，带有爆炸装药 | 1.1J |  |  | 11107 |
| 0398 | 液体燃料火箭，带有爆炸装药 | 1.2J |  |  | 12016 |
| 0399 | 装有易燃液体的炸弹，带有爆炸装药 | 1.1J |  |  | 11110 |
| 0400 | 装有易燃液体的炸弹，带有爆炸装药 | 1.2J |  |  | 12021 |
| 0401 | 二苦硫，干的，或湿的，按质量含水低于10% | 1.1D |  |  | 11075 |
| 0402 | 高氯酸铵 | 1.1D |  |  | 11081 |
| 0403 | 空投照明弹 | 1.4G |  |  | 14035 |
| 0404 | 空投照明弹 | 1.4S |  |  | 14035 |
| 0405 | 信号弹药筒 | 1.4S |  |  | 14031 |
| 0406 | 二亚硝基苯 | 1.3C |  |  | 13005 |
| 0407 | 四唑-1-乙酸 | 1.4C |  |  | 14017 |
| 0408 | 起爆引信，带有保险装置 | 1.1D |  |  | 11013 |
| 0409 | 起爆引信，带有保险装置 | 1.2D |  |  | 12007 |
| 0410 | 起爆引信，带有保险装置 | 1.4D |  |  | 14016 |
| 0411 | 季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药）按质量含蜡不低于7% | 1.1D |  |  | 11049 |
| 0412 | 武器弹药筒,带有爆炸装药 | 1.4E |  |  | 14029 |
| 0413 | 武器弹药筒,无弹头 | 1.2C |  |  | 12025 |
| 0414 | 火炮发射药 | 1.2C |  |  | 12008 |
| 0415 | 推进剂 | 1.2C |  |  | 12009 |
| 0417 | 武器弹药筒,带惰性射弹或轻武器弹药筒 | 1.3C |  |  | 13030 |
| 0418 | 地面照明弹 | 1.1G |  |  | 11118 |
| 0419 | 地面照明弹 | 1.2G |  |  | 12035 |
| 0420 | 空投照明弹 | 1.1G |  |  | 11119 |
| 0421 | 空投照明弹 | 1.2G |  |  | 12036 |
| 0424 | 射弹,惰性带曳光剂 | 1.3G |  |  | 13028 |
| 0425 | 射弹,惰性带曳光剂 | 1.4G |  |  | 14021 |
| 0426 | 射弹,带有起爆装置或发射剂 | 1.2F |  |  | 12019 |
| 0427 | 射弹,带有起爆装置或发射剂 | 1.4F |  |  | 14020 |
| 0428 | 专用烟火制品 | 1.1G |  |  | 11134 |
| 0429 | 专用烟火制品 | 1.2G |  |  | 12051 |
| 0430 | 专用烟火制品 | 1.3G |  |  | 13055 |
| 0431 | 专用烟火制品 | 1.4G |  |  | 14054 |
| 0432 | 专用烟火制品 | 1.4S |  |  | 14054 |
| 0433 | 块状火药（糊状火药）,湿的,按质量含乙醇不低于17% | 1.1C |  |  | 11085 |
| 0434 | 射弹,带有起爆装置或发射剂 | 1.2G |  |  | 12019 |
| 0435 | 射弹,带有起爆装置或发射剂 | 1.4G |  |  | 14020 |
| 0436 | 火箭,带有发射剂 | 1.2C |  |  | 12012 |
| 0437 | 火箭,带有发射剂 | 1.3C |  |  | 13023 |
| 0438 | 火箭,带有发射剂 | 1.4C |  |  | 14022 |
| 0439 | 聚能装药,不带雷管 | 1.2D |  |  | 12046 |
| 0440 | 聚能装药,不带雷管 | 1.4D |  |  | 14044 |
| 0441 | 聚能装药,不带雷管 | 1.4S |  |  | 14044 |
| 0442 | 商品爆炸装药,不带雷管 | 1.1D |  |  | 11090 |
| 0443 | 商品爆炸装药,不带雷管 | 1.2D |  |  | 12045 |
| 0444 | 商品爆炸装药，不带雷管 | 1.4D |  |  | 14045 |
| 0445 | 商品爆炸装药，不带雷管 | 1.4S |  |  | 14045 |
| 0446 | 可燃空弹壳，无起爆器 | 1.4C |  |  | 14038 |
| 0447 | 可燃空弹壳，无起爆器 | 1.3C |  |  | 13048 |
| 0448 | 5-巯基四唑-1-乙酸 | 1.4C |  |  | 14018 |
| 0449 | 液体燃料鱼雷，带有或不带爆炸装药 | 1.1J |  |  | 11122 |
| 0450 | 液体燃料鱼雷，带惰性弹头 | 1.3J |  |  | 13051 |
| 0451 | 鱼雷，带有爆炸装药 | 1.1D |  |  | 11122 |
| 0452 | 练习用手榴弹或枪榴弹 | 1.4G |  |  | 14036 |
| 0453 | 抛绳用火箭 | 1.4G |  |  | 14024 |
| 0454 | 点火器 | 1.4S |  |  | 14011 |
| 0455 | 非电引爆雷管，爆破用 | 1.4S |  |  | 14002 |
| 0456 | 电引爆雷管，爆破用 | 1.4S |  |  | 14001 |
| 0457 | 塑料胶粘爆炸装药 | 1.1D |  |  |  |
| 0458 | 塑料胶粘爆炸装药 | 1.2D |  |  |  |
| 0459 | 塑料胶粘爆炸装药 | 1.4D |  |  |  |
| 0460 | 塑料胶粘爆炸装药 | 1.4S |  |  |  |
| 0461 | 火药系部件，未另列明的 | 1.1B |  |  | 11136 |
| 0462 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.1C |  |  | 11137 |
| 0463 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.1D |  |  | 11137 |
| 0464 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.1E |  |  | 11137 |
| 0465 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.1F |  |  | 11137 |
| 0466 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.2C |  |  | 12055 |
| 0467 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.2D |  |  | 12055 |
| 0468 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.2E |  |  | 12055 |
| 0469 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.2F |  |  | 12055 |
| 0470 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.3C |  |  | 13058 |
| 0471 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4E |  |  |  |
| 0472 | 爆炸性物品，未另列明的 | 1.4F |  |  | 14057 |
| 0473 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.1A |  |  | 11136 |
| 0474 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.1C |  |  | 11136 |
| 0475 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.1D |  |  | 11136 |
| 0476 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.1G |  |  | 11136 |
| 0477 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.3C |  |  | 13057 |
| 0478 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.3G |  |  | 13057 |
| 0479 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.4C |  |  | 14056 |
| 0480 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.4D |  |  | 14056 |
| 0481 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.4S |  |  | 14056 |
| 0482 | 非常不敏感爆炸性物质，未另列明的 | 1.5 D |  |  | 15005 |
| 0483 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药；黑索金；RDX）,减敏的 | 1.1 D |  |  | 11041 |
| 0484 | 环四亚甲基四硝胺（奥克托金炸药； HM X）,减敏的 | 1.1 D |  |  | 11046 |
| 0485 | 爆炸性物质，未另列明的 | 1.4 G |  |  |  |
| 0486 | 极端不敏感爆炸性物品 | 1.6N |  |  |  |
| 0487 | 发烟信号器 | 1.3G |  |  |  |
| 0488 | 练习用弹药 | 1.3G |  |  |  |
| 0489 | 二硝基甘脲（DINGU） | 1.1 D |  |  |  |
| 0490 | 硝基三唑酮（NTO） | 1.1 D |  |  |  |
| 0491 | 推进剂 | 1.4C |  |  |  |
| 0492 | 爆炸式铁路轨道信号器 | 1.3G |  |  |  |
| 0493 | 爆炸式铁路轨道信号器 | 1.4G |  |  |  |
| 0494 | 装药喷射式钻孔枪，油井用，不带雷管 | 1.4D |  |  |  |
| 0495 | 液态推进剂 | 1.3C |  |  |  |
| 0496 | 奥克托纳 | 1.1D |  |  |  |
| 0497 | 液态推进剂 | 1.1C |  |  |  |
| 0498 | 固态推进剂 | 1.1C |  |  |  |
| 0499 | 固态推进剂 | 1.3C |  |  |  |
| 0500 | 非电引爆雷管组件，爆破用 | 1.4S |  |  |  |
| 0501 | 固态推进剂 | 1.4C |  |  |  |
| 0502 | 火箭,带有惰性弹头 | 1.2C |  |  |  |
| 0503 | 气袋充气器,或气袋模件,或安全带预拉装置 | 1.4G |  |  |  |
| 0504 | IH-四唑 | 1.1D |  |  |  |
| 1001 | 溶解乙炔 | 2.1 |  |  | 21024 |
| 1002 | 压缩空气 | 2.2 |  |  | 22003 |
| 1003 | 冷冻液态空气 | 2.2 | 5.1 |  | 22004 |
| 1005 | 无水氨 | 2.3 | 8 |  | 23003 |
| 1006 | 压缩氩 | 2.2 |  |  | 22001 |
| 1008 | 三氟化硼 | 2.3 | 8 |  | 23018 |
| 1009 | 溴三氟甲烷（制冷气体R13B1） | 2.2 |  |  | 22049 |
| 1010 | 丁二烯，稳定的或丁二烯和碳氢化合物的混合物，稳定的，含丁二烯高于40% | 2.1 |  |  | 21022 |
| 1011 | 丁烷 | 2.1 |  |  | 21012 |
| 1012 | 丁烯 | 2.1 |  |  | 21019 |
| 1013 | 二氧化碳 | 2.2 |  |  | 22019 |
| 1014 | 压缩二氧化碳和氧混合物 | 2.2 | 5.1 |  | 22029 |
| 1015 | 二氧化碳和氧化亚氮混合物 | 2.2 |  |  | 22030 |
| 1016 | 压缩一氧化碳 | 2.3 | 2.1 |  | 21005 |
| 1017 | 氯 | 2.3 | 8 |  | 23002 |
| 1018 | 二氟氯甲烷（制冷气体R22） | 2.2 |  |  | 22039 |
| 1020 | 五氟氯乙烷（制冷气体R115） | 2.2 |  |  | 22043 |
| 1021 | 1-氯-1，2，2，2-四氟乙烷（制冷气体R124） | 2.2 |  |  | 22042 |
| 1022 | 三氟氯甲烷（制冷气体R13） | 2.2 |  |  | 22040 |
| 1023 | 压缩煤气 | 2.3 | 2.1 |  | 23030 |
| 1026 | 氰 | 2.3 | 2.1 |  | 23028 |
| 1027 | 环丙烷 | 2.1 |  |  | 21014 |
| 1028 | 二氯二氟甲烷（制冷气体R12） | 2.2 |  |  | 22045 |
| 1029 | 二氯氟甲烷（制冷气体R21） | 2.2 |  |  | 22044 |
| 1030 | 1,1-二氟乙烷（制冷气体R152a） | 2.1 |  |  | 21028 |
| 1032 | 无水二甲胺 | 2.1 |  |  | 21044 |
| 1033 | 二甲醚 | 2.1 |  |  | 21040 |
| 1035 | 乙烷 | 2.1 |  |  | 21009 |
| 1036 | 乙胺 | 2.1 |  |  | 21046 |
| 1037 | 乙基氯 | 2.1 |  |  | 21036 |
| 1038 | 冷冻液态乙烯 | 2.1 |  |  | 21017 |
| 1039 | 甲乙醚（丁醚） | 2.1 |  |  | 21041 |
| 1040 | 环氧乙烷，或含氮环氧乙烷，在50℃时最高总压力为1MPa（10bar） | 2.3 | 2.1 |  | 21039 |
| 1041 | 环氧乙烷和二氧化碳混合物,环氧乙烷含量高于9%,但不超过87% | 2.1 |  |  | 23049 |
| 1043 | 充氨溶液化肥,含有游离氨 | 2.2 |  |  | 22025 |
| 1044 | 灭火器,装有压缩或液化气体 | 2.2 |  |  |  |
| 1045 | 压缩氟 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23001 |
| 1046 | 压缩氦 | 2.2 |  |  | 22007 |
| 1048 | 无水溴化氢 | 2.3 | 8 |  | 23004 |
| 1049 | 压缩氢 | 2.1 |  |  | 21001 |
| 1050 | 无水氯化氢 | 2.3 | 8 |  | 22022 |
| 1051 | 氰化氢，稳定的，含水低于3% | 6.1 | 3 | Ⅰ |  |
| 1052 | 无水氟化氢 | 8 | 6.1 | Ⅰ |  |
| 1053 | 硫化氢 | 2.3 | 2.1 |  | 21006 |
| 1055 | 异丁烯 | 2.1 |  |  | 21020 |
| 1056 | 压缩氪 | 2.2 |  |  | 22013 |
| 1057 | 打火机或打火机加油器,装有易燃气体 | 2.1 |  |  |  |
| 1058 | 液化气体，非易燃，充有氮、二氧化碳或空气 | 2.2 |  |  |  |
| 1060 | 甲基乙炔和丙二烯混合物,稳定的 | 2.1 |  |  | 21005 |
| 1061 | 无水甲胺 | 2.1 |  |  | 21043 |
| 1062 | 甲基溴,含有不超过2%的三氯硝基甲烷 | 2.3 |  |  | 23041 |
| 1063 | 甲基氯（制冷气体R40） | 2.1 |  |  | 23040 |
| 1064 | 甲硫醇 | 2.3 | 2.1 |  | 21047 |
| 1065 | 压缩氖 | 2.2 |  |  | 22009 |
| 1066 | 压缩氮 | 2.2 |  |  | 22005 |
| 1067 | 四氧化二氮（二氧化氮） | 2.3 | 5.1；8 |  | 23012 |
| 1069 | 氯化亚硝酰 | 2.3 | 8 |  | 23039 |
| 1070 | 氧化亚氮 | 2.2 | 5.1 |  | 22017 |
| 1071 | 压缩油气 | 2.3 | 2.1 |  | 21052 |
| 1072 | 压缩氧 | 2.2 | 5.1 |  | 22001 |
| 1073 | 冷冻液态氧 | 2.2 | 5.1 |  | 22002 |
| 1075 | 液化石油气 | 2.1 |  |  | 21053 |
| 1076 | 光气 | 2.3 | 8 |  | 23038 |
| 1077 | 丙烯 | 2.1 |  |  | 21018 |
| 1078 | 制冷气体，未另列明的 | 2.2 |  |  |  |
| 1079 | 二氧化硫 | 2.3 | 8 |  | 23013 |
| 1080 | 六氟化硫 | 2.2 |  |  | 22021 |
| 1081 | 四氟乙烯，稳定的 | 2.1 |  |  | 21032 |
| 1082 | 三氟氯乙烯，稳定的 | 2.3 | 2.1 |  | 21034 |
| 1083 | 无水三甲胺 | 2.1 |  |  | 21045 |
| 1085 | 乙烯基溴，稳定的 | 2.1 |  |  |  |
| 1086 | 乙烯基氯，稳定的 | 2.1 |  |  | 21038 |
| 1087 | 乙烯基甲基醚，稳定的 | 2.1 |  |  | 21042 |
| 1088 | 乙缩醛 | 3 |  | Ⅱ | 31031 |
| 1089 | 乙醛 | 3 |  | Ⅰ | 31022 |
| 1090 | 丙酮 | 3 |  | Ⅱ | 31025 |
| 1091 | 丙酮油 | 3 |  | Ⅱ |  |
| 1092 | 丙烯醛，稳定的 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 31024 |
| 1093 | 丙烯睛，稳定的 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32162 |
| 1098 | 烯丙醇 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32066 |
| 1099 | 烯丙基溴 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32045 |
| 1100 | 烯丙基氯 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 31021 |
| 1104 | 乙酸戊酯 | 3 |  | Ⅲ | 33596 |
| 1105 | 戊醇 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33553 |
| 1106 | 戊胺 | 3 | 8 | Ⅱ、Ⅲ | 32175 |
| 1107 | 戊基氯 | 3 |  | Ⅱ | 32034 |
| 1108 | 1-戊烯（正戊烯） | 3 |  | Ⅰ | 31006 |
| 1109 | 甲酸戊酯 | 3 |  | Ⅲ | 33595 |
| 1110 | 正戊基甲基酮 | 3 |  | Ⅲ | 33583 |
| 1111 | 戊硫酮 | 3 |  | Ⅱ | 32117 |
| 1112 | 硝酸戊酯 | 3 |  | Ⅲ | 33606 |
| 1113 | 亚硝酸戊酯 | 3 |  | Ⅱ | 32153 |
| 1114 | 苯 | 3 |  | Ⅱ | 32050 |
| 1120 | 丁醇 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33552 |
| 1123 | 乙酸丁酯 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32130 |
| 1125 | 正丁胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32172 |
| 1126 | 1-溴丁烷 | 3 |  | Ⅱ | 32043 |
| 1127 | 氯丁烷 | 3 |  | Ⅱ | 32033 |
| 1128 | 甲酸正丁酯 | 3 |  | Ⅱ | 32123 |
| 1129 | 丁醛 | 3 |  | Ⅱ | 32068 |
| 1130 | 樟脑油 | 3 |  | Ⅲ | 33636 |
| 1131 | 二硫化碳 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 31050 |
| 1133 | 粘合剂，含易燃液体 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32196 |
| 1134 | 氯苯 | 3 |  | Ⅲ | 33546 |
| 1135 | 2-氯乙醇 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61583 |
| 1136 | 煤焦油馏出物，易燃 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32192 |
| 1139 | 涂料溶液（包括用于工业或其他用途的表面处理剂或涂料，例如车辆的底漆、圆桶或琵琶桶的面料） | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32197 |
| 1143 | 丁烯醛，稳定的 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32071 |
| 1144 | 巴豆炔 | 3 |  | Ⅰ | 31018 |
| 1145 | 环己烷 | 3 |  | Ⅱ | 31004 |
| 1146 | 环戊烷 | 3 |  | Ⅱ | 31003 |
| 1147 | 十氢化萘 | 3 |  | Ⅲ | 33550 |
| 1148 | 双丙酮醇 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32077 |
| 1149 | 二丁醚 | 3 |  | Ⅲ | 33565 |
| 1150 | 1，2-二氯乙烯 | 3 |  | Ⅱ | 32040 |
| 1152 | 二氯戊烷 | 3 |  | Ⅲ | 33525 |
| 1153 | 乙二醇二乙醚 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33569 |
| 1154 | 二乙胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 31046 |
| 1155 | 二乙醚（乙醚） | 3 |  | Ⅰ | 31026 |
| 1156 | 二乙酮 | 3 |  | Ⅱ | 32074 |
| 1157 | 二异丁铜 | 3 |  | Ⅲ | 33585 |
| 1158 | 二异丙胺 | 3 | 8 | Ⅱ |  |
| 1159 | 二异丙醚 | 3 |  | Ⅱ | 31027 |
| 1160 | 二甲胺水溶液 | 3 | 8 | Ⅱ | 32166 |
| 1161 | 碳酸二甲酯 | 3 |  | Ⅱ | 32157 |
| 1162 | 二甲基二氯硅烷 | 3 | 8 | Ⅱ | 32186 |
| 1163 | 不对称二甲井 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 32184 |
| 1164 | 二甲硫 | 3 |  | Ⅱ | 31033 |
| 1165 | 二恶烷 | 3 |  | Ⅱ | 32098 |
| 1166 | 二氧戊环 | 3 |  | Ⅱ | 32096 |
| 1167 | 二乙烯基醚，稳定的 | 3 |  | Ⅰ | 31030 |
| 1169 | 液态萃取香料 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33644 |
| 1170 | 乙醇（酒精）或乙醇溶液 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32061 |
| 1171 | 乙二醇—乙醚 | 3 |  | Ⅲ | 33569 |
| 1172 | 乙酸乙二醇-乙醚酯 | 3 |  | Ⅲ | 33570 |
| 1173 | 乙酸乙酯（醋酸乙酯） | 3 |  | Ⅱ | 32027 |
| 1175 | 乙苯 | 3 |  | Ⅱ | 32053 |
| 1176 | 硼酸乙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32156 |
| 1177 | 乙酸-2-乙基丁酯 | 3 |  | Ⅲ | 33596 |
| 1178 | 2-乙基丁醛 | 3 |  | Ⅱ | 32070 |
| 1179 | 乙基丁基醚 | 3 |  | Ⅱ | 32085 |
| 1180 | 丁酸乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33598 |
| 1181 | 氯乙酸乙酯 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61102 |
| 1182 | 氯甲酸乙酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 32151 |
| 1183 | 乙基二氯硅烷 | 4.3 | 3；8 | Ⅰ | 43050 |
| 1184 | 二氯化乙烯 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32035 |
| 1185 | 乙撑亚胺，稳定的 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61077 |
| 1188 | 乙二醇—甲醚 | 3 |  | Ⅲ | 33569 |
| 1189 | 乙酸乙醇—甲醚酯 | 3 |  | Ⅲ | 33570 |
| 1190 | 甲酸乙酯 | 3 |  | Ⅱ | 31038 |
| 1191 | 辛醛 | 3 |  | Ⅲ | 33575 |
| 1192 | 乳酸乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33602 |
| 1193 | 乙基甲基酮（甲乙酮；2-丁酮） | 3 |  | Ⅱ | 32074 |
| 1194 | 亚硝酸乙酯溶液 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 31039 |
| 1195 | 丙酸乙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32136 |
| 1196 | 乙基三氯硅烷 | 3 | 8 | Ⅱ | 32186 |
| 1197 | 液态萃取调味剂 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1198 | 甲醛溶液，易燃 | 3 | 8 | Ⅲ | 83012 |
| 1199 | 糠醛 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 33581 |
| 1201 | 杂醇油 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33553 |
| 1202 | 瓦斯油、柴油或轻质燃料油 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 1203 | 车用汽油或汽油 | 3 |  | Ⅱ | 31001 32001 |
| 1204 | 硝化甘油乙醇溶液，含硝化甘油不超过1% | 3 |  | Ⅱ | 32062 |
| 1206 | 庚烷 | 3 |  | Ⅱ | 32006 |
| 1207 | 己醛 | 3 |  | Ⅲ | 33573 |
| 1208 | 己烷 | 3 |  | Ⅱ | 31005 |
| 1210 | 印刷油墨，易燃，或印刷油墨相关材料（包括印刷油墨稀释剂或还原剂），易燃 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32119 |
| 1212 | 异丁醇 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 1213 | 乙酸异丁酯 | 3 |  | Ⅱ |  |
| 1214 | 异丁胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32172 |
| 1216 | 异辛烯 | 3 |  | Ⅱ | 32107 |
| 1218 | 异戊二烯，稳定的 | 3 |  | Ⅰ | 31012 |
| 1219 | 异丙醇 | 3 |  | Ⅱ | 32064 |
| 1220 | 乙酸异丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32128 |
| 1221 | 异丙胺 | 3 | 8 | Ⅰ | 31047 |
| 1222 | 硝酸异丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32155 |
| 1223 | 煤油 | 3 |  | Ⅲ | 33501 |
| 1224 | 液态酮类，未另列明的 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1228 | 液态硫醇，易燃，毒性，未另列明的，或液态硫醇混合物，易燃，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ | 31036 |
| 1229 | 亚异丙基丙酮 | 3 |  | Ⅲ | 33588 |
| 1230 | 甲醇 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32058 |
| 1231 | 乙酸甲酯 | 3 |  | Ⅱ | 32126 |
| 1233 | 乙酸甲基戊酯 | 3 |  | Ⅲ | 33596 |
| 1234 | 甲醛缩二甲醇（甲缩醛） | 3 |  | Ⅱ | 31031 |
| 1235 | 甲胺水溶液 | 3 | 8 | Ⅱ | 31044 |
| 1237 | 丁酸甲酯 | 3 |  | Ⅱ | 32140 |
| 1238 | 氯甲酸甲酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 32150 |
| 1239 | 甲基氯甲基醚 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32089 |
| 1242 | 甲基二氯硅烷 | 4.3 | 3；8 | Ⅰ | 43050 |
| 1243 | 甲酸甲酯 | 3 |  | Ⅰ | 31037 |
| 1244 | 甲基肼 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 32183 |
| 1245 | 甲基异丁基酮 | 3 |  | Ⅱ | 32075 |
| 1246 | 甲基异丙烯基酮，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32080 |
| 1247 | 单体丙烯酸甲酯，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32149 |
| 1248 | 丙酸甲酯 | 3 |  | Ⅱ | 32135 |
| 1249 | 甲基丙基酮 | 3 |  | Ⅱ | 32074 |
| 1250 | 甲基三氯硅烷 | 3 | 8 | Ⅰ | 32186 |
| 1251 | 甲基乙烯基酮，稳定的 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 32078 |
| 1259 | 羰基镍 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61031 |
| 1261 | 硝基甲烷 | 3 |  | Ⅱ | 33520 |
| 1262 | 辛烷 | 3 |  | Ⅱ | 32008 |
| 1263 | 涂料（包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料）或涂料的相关材料（包括涂料稀释剂或还原剂） | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32198 |
| 1264 | 仲乙醛（三聚乙醛） | 3 |  | Ⅲ | 33576 |
| 1265 | 戊烷，液体 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ | 31002 |
| 1266 | 香料制品，含有易燃溶剂 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32199 |
| 1267 | 石油原油 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32002 |
| 1268 | 石油馏出物，未另列明的或石油产品，未另列明的 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1272 | 松油 | 3 |  | Ⅲ | 33638 |
| 1274 | 正丙醇 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32064 |
| 1275 | 丙醛 | 3 |  | Ⅱ | 32067 |
| 1276 | 乙酸正丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32128 |
| 1277 | 丙胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 31047 |
| 1278 | 1-氯丙烷 | 3 |  | Ⅱ | 31019 |
| 1279 | 1，2-氧化丙烯 | 3 |  | Ⅱ | 32036 |
| 1280 | 氧化丙烯 | 3 |  | Ⅰ | 31032 |
| 1281 | 甲酸丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32122 |
| 1282 | 吡啶 | 3 |  | Ⅱ | 32104 |
| 1286 | 松香油 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33638 |
| 1287 | 橡胶溶液 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1288 | 页岩油 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1289 | 甲醇钠的乙醇溶液 | 3 | 8 | Ⅱ、Ⅲ | 32060 |
| 1292 | 硅酸四乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33609 |
| 1293 | 药用酊剂 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32198 33647 |
| 1294 | 甲苯 | 3 |  | Ⅱ | 32052 |
| 1295 | 三氯硅烷 | 4.3 | 3；8 | Ⅰ | 43049 |
| 1296 | 三乙胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32168 |
| 1297 | 三甲胺水溶液，按质量含三甲胺不超过50% | 3 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32167 |
| 1298 | 三甲基氯硅烷 | 3 | 8 | Ⅱ | 32186 |
| 1299 | 松节油 | 3 |  | Ⅲ | 33638 |
| 1300 | 松节油代用品 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1301 | 乙酸乙烯酯，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32131 |
| 1302 | 乙烯基乙基醚，稳定的 | 3 |  | Ⅰ | 31029 |
| 1303 | 乙烯叉二氯，稳定的 | 3 |  | Ⅰ | 32040 |
| 1304 | 乙烯基异丁基醚，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32087 |
| 1305 | 乙烯基三氯硅烷，稳定的 | 3 | 8 | Ⅰ | 32186 |
| 1306 | 液态木材防腐剂 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1307 | 二甲苯 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33535 |
| 1308 | 锆，悬浮在易燃液体中 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 31051 |
| 1309 | 铝粉，有涂层的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 41503 |
| 1310 | 苦味酸铵，湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ | 41026 |
| 1312 | 冰片（龙脑） | 4.1 |  | Ⅲ | 41535 |
| 1313 | 树脂酸钙 | 4.1 |  | Ⅲ | 41541 |
| 1314 | 熔凝树脂酸酸钙 | 4.1 |  | Ⅲ | 41541 |
| 1318 | 树脂酸钴，沉淀的 | 4.1 |  | Ⅲ | 41544 |
| 1320 | 二硝基苯酚，湿的，按质量含水不低于15% | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 41010 |
| 1321 | 二硝基苯酚盐，湿的，按质量含水不低于15% | 4.1 | 6.1 | Ⅰ |  |
| 1322 | 二硝基间苯二酚，湿的，按质量含水不低于15% | 4.1 |  | Ⅰ | 41011 |
| 1323 | 铈铁合金 | 4.1 |  | Ⅱ | 410008 |
| 1324 | 胶片，以硝化纤维素为基料，涂有明胶的，碎胶片除外 | 4.1 |  | Ⅲ | 42035 |
| 1325 | 有机易燃固体，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 41060 41553 |
| 1326 | 铪粉，湿的，含水不低于25%（所含过量水必须看得出来）（a）机械方法生产的，粒径小于53μm；（b）化学方法生产的，粒径小于840μm | 4.1 |  | Ⅱ | 41509 |
| 1327 | 干草,禾秆或碎稻草和稻壳 | 4.1 |  |  |  |
| 1328 | 环六亚甲基四胺 | 4.1 |  | Ⅲ | 41528 |
| 1330 | 树脂酸锰 | 4.1 |  | Ⅲ | 41543 |
| 1331 | 火柴,“可随处划燃” | 4.1 |  | Ⅲ | 41058 |
| 1332 | 聚乙醛 | 4.1 |  | Ⅲ | 41534 |
| 1333 | 铈（板、锭或棒） | 4.1 |  | Ⅱ |  |
| 1334 | 粗制萘或精制萘 | 4.1 |  | Ⅲ | 41511 |
| 1336 | 硝基胍（橄苦岩）,湿的,按质量含水不低于20% | 4.1 |  | Ⅰ | 41023 |
| 1337 | 硝化淀粉，湿的，按质量含水不低于20% | 4.1 |  | Ⅰ | 41032 |
| 1338 | 非晶形磷 | 4.1 |  | Ⅲ | 41001 |
| 1339 | 七硫化四磷，不含黄磷和白磷 | 4.1 |  | Ⅱ | 41004 |
| 1340 | 五硫化二磷，不含黄磷和白磷 | 4.3 | 4.1 | Ⅱ | 43041 |
| 1341 | 三硫化四磷，不含黄磷和白磷 | 4.1 |  | Ⅱ | 41003 |
| 1343 | 三硫化二磷，不含黄磷和白磷 | 4.1 |  | Ⅱ | 41002 |
| 1344 | 三硫基苯酚，湿的，按质量含水不低于30% | 4.1 |  | Ⅰ | 41025 |
| 1345 | 废橡胶或回收橡胶，粉末或颗粒，粒径不超过840μm,像胶含量超过45% | 4.1 |  | Ⅱ |  |
| 1346 | 非晶形硅粉 | 4.1 |  | Ⅲ | 41510 |
| 1347 | 苦氨酸银，湿的，按质量含水不低于30% | 4.1 |  | Ⅰ | 41027 |
| 1348 | 二硝基邻甲苯酚钠，湿的，按质量含水不低于15% | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 41012 |
| 1349 | 苦氨酸钠，湿的，按质量含水不低于20% | 4.1 |  | Ⅰ | 41029 |
| 1350 | 硫 | 4.1 |  | Ⅲ | 41501 |
| 1352 | 钛粉，湿的，含水不低于25%（所含过量水必须看得出来）（a）机械方法生产的，粒径小于53；（b）化学方法生产的，粒径小于840 | 4.1 |  | Ⅱ | 41504 |
| 1353 | 纤维或纤维织品，经过轻度硝化的硝化纤维素，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅲ |  |
| 1354 | 三硝基苯，湿的，按质量含水不低于30% | 4.1 |  | Ⅰ | 41017 |
| 1355 | 三硝基苯甲酸，湿的，按质量含水不低于30% | 4.1 |  | Ⅰ | 41019 |
| 1356 | 三硝基甲苯，湿的，按质量含水不低于30% | 4.1 |  | Ⅰ | 41018 |
| 1357 | 硝酸脲，湿的，按质量含水不低于20% | 4.1 |  | Ⅰ | 41024 |
| 1358 | 锆粉，湿的，按含水不低于25%（所含过量水必须看得出来）（a）机械方法生产的，粒径小于53μm；（b）化学方法生产的，粒径小于840μm | 4.1 |  | Ⅱ | 41507 |
| 1360 | 磷化钙 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43034 |
| 1361 | 碳，来源于动物或植物 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ | 42522 |
| 1362 | 活性炭 | 4.2 |  | Ⅲ | 42521 |
| 1363 | 椰肉干 | 4.2 |  | Ⅲ | 42524 |
| 1364 | 含油废棉 | 4.2 |  | Ⅲ | 42509 |
| 1365 | 潮湿棉花 | 4.2 |  | Ⅲ | 42505 |
| 1366 | 二乙基锌 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42026 |
| 1369 | 对亚硝基二甲基苯胺 | 4.2 |  | Ⅱ | 42033 |
| 1370 | 二甲锌 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42025 |
| 1372 | 动物纤维,或植物纤维,烧过的,湿的或潮的 | 4.2 |  | Ⅲ |  |
| 1373 | 动物或植物或合成的纤维或纤维织品，未另列明的，含油 | 4.2 |  | Ⅲ | 42509 |
| 1374 | 鱼粉（鱼屑）,未加稳定剂的 | 4.2 |  | Ⅱ | 42526 |
| 1376 | 废氧化铁或废海绵状铁,从提纯煤气获得的 | 4.2 |  | Ⅲ | 42523 |
| 1378 | 金属催化剂,湿的,含有可见的过量液体 | 4.2 |  | Ⅱ | 42004 |
| 1379 | 不饱和油类处理的纸,未完全干的（包括复写纸） | 4.2 |  | Ⅲ | 42510 |
| 1380 | 戊硼烷 | 4.2 | 6.1 | Ⅰ | 42031 |
| 1381 | 白磷或黄磷，干的，或浸在水中或溶液中 | 4.2 | 6.1 | Ⅰ | 42001 |
| 1382 | 无水硫化钾，或硫化钾，含结晶水低于30% | 4.2 |  | Ⅱ | 42010 |
| 1383 | 发火金属，未另列明的，或发火合金，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅰ |  |
| 1384 | 连二亚硫酸钠 | 4.2 |  | Ⅱ | 42012 43046 |
| 1385 | 无水硫化钠，或硫化钠，含结晶水低于30% | 4.2 |  | Ⅱ | 42009 |
| 1386 | 种子油饼,含油超过1.5%,含水不超过11% | 4.2 |  | Ⅲ | 42525 |
| 1387 | 羊毛废料,湿的 | 4.2 |  | Ⅲ |  |
| 1389 | 碱金属汞齐,液态 | 4.3 |  | Ⅰ | 43010 |
| 1390 | 氨基碱金属 | 4.3 |  | Ⅱ |  |
| 1391 | 碱金属分散体或碱土金属分散体 | 4.3 |  | Ⅰ |  |
| 1392 | 碱金属汞齐 | 4.3 |  | Ⅰ | 43011 |
| 1393 | 碱土金属合金,未另列明的 | 4.3 |  | Ⅱ |  |
| 1394 | 碳化铝 | 4.3 |  | Ⅱ | 43026 |
| 1395 | 硅铝铁合金粉 | 4.3 | 6.1 | Ⅱ | 43029 |
| 1396 | 铝粉，无涂层的 | 4.3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 43013 |
| 1397 | 磷化铝 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43036 |
| 1398 | 硅铝粉,无涂层的 | 4.3 |  | Ⅲ | 43504 |
| 1400 | 钡 | 4.3 |  | Ⅱ | 43009 |
| 1401 | 钙 | 4.3 |  | Ⅱ | 43005 |
| 1402 | 碳化钙 | 4.3 |  | Ⅰ、Ⅱ | 43025 |
| 1403 | 氯氨化钙,含碳化钙高于0.1% | 4.3 |  | Ⅲ | 43507 |
| 1404 | 氢化钙 | 4.3 |  | Ⅰ | 43020 |
| 1405 | 硅化钙 | 4.3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 43031 |
| 1407 | 铯 | 4.3 |  | Ⅰ | 43007 |
| 1408 | 硅铁,含硅30%或以上,但低于90% | 4.3 | 6.1 | Ⅲ | 43505 |
| 1409 | 金属氢化物，遇水反应，未另列明的 | 4.3 |  | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 1410 | 氢化铝锂 | 4.3 |  | Ⅰ | 43022 |
| 1411 | 氢化铝锂的醚溶液 | 4.3 | 3 | Ⅰ | 43022 |
| 1413 | 硼氢化锂 | 4.3 |  | Ⅰ | 43043 |
| 1414 | 氢化锂 | 4.3 |  | Ⅰ | 43016 |
| 1415 | 锂 | 4.3 |  | Ⅰ | 43001 |
| 1417 | 硅锂合金 | 4.3 |  | Ⅱ | 43027 |
| 1418 | 镁粉或镁合金物 | 4.3 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 43012 |
| 1419 | 磷化铝镁 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43037 |
| 1420 | 钾金属合金,液态 | 4.3 |  | Ⅰ | 43003 |
| 1421 | 液态碱金属合金,未另列明的 | 4.3 |  | Ⅰ |  |
| 1422 | 钾钠合金,液态 | 4.3 |  | Ⅰ | 43004 |
| 1423 | 铷 | 4.3 |  | Ⅰ | 43006 |
| 1426 | 硼氢化钠 | 4.3 |  | Ⅰ | 43044 |
| 1427 | 氢化钠 | 4.3 |  | Ⅰ | 43017 |
| 1428 | 钠 | 4.3 |  | Ⅰ | 43002 |
| 1431 | 甲醇钠 | 4.2 | 8 | Ⅱ | 42020 |
| 1432 | 磷化钠 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43032 |
| 1433 | 磷化锡 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43040 |
| 1435 | 锌灰 | 4.3 |  | Ⅲ | 43502 |
| 1436 | 锌灰或锌粉尘 | 4.3 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 43014 |
| 1437 | 氢化锆 | 4.1 |  | Ⅱ | 41007 |
| 1438 | 硝酸铝 | 5.1 |  | Ⅲ | 51522 |
| 1439 | 重铬酸铵 | 5.1 |  | Ⅱ | 51520 |
| 1442 | 高氯酸铵 | 5.1 |  | Ⅱ | 51017 |
| 1444 | 过硫酸铵 | 5.1 |  | Ⅲ | 51504 |
| 1445 | 氯酸钡,固态 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51035 |
| 1446 | 硝酸钡 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51060 |
| 1447 | 高氯酸钡,固态 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51022 |
| 1448 | 高锰酸钡 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51050 |
| 1449 | 过氧化钡 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51008 |
| 1450 | 无机溴酸盐,未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ | 51511 |
| 1451 | 硝酸铯 | 5.1 |  | Ⅲ | 51058 |
| 1452 | 氯酸钙 | 5.1 |  | Ⅱ | 51036 |
| 1453 | 亚氯酸钙 | 5.1 |  | Ⅱ | 51046 |
| 1454 | 硝酸钙 | 5.1 |  | Ⅲ | 51057 |
| 1455 | 高氯酸钙 | 5.1 |  | Ⅱ | 51016 |
| 1456 | 高锰酸钙 | 5.1 |  | Ⅱ | 51049 |
| 1457 | 过氧化钙 | 5.1 |  | Ⅱ | 51006 |
| 1458 | 氯酸盐和硼酸盐混合物 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1459 | 氯酸盐和氯化镁混合物,固态 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1461 | 无机氯酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ | 51041 |
| 1462 | 无机亚氯酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ | 51042 |
| 1463 | 无水三氧化铬 | 5.1 | 8 | Ⅱ | 51519 |
| 1465 | 硝酸钕镨 | 5.1 |  | Ⅲ | 51523 |
| 1466 | 硝酸铁 | 5.1 |  | Ⅲ | 51522 |
| 1467 | 硝酸胍 | 5.1 |  | Ⅲ | 51068 |
| 1469 | 硝酸铅 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51065 |
| 1470 | 高氯酸铅，固态 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51024 |
| 1471 | 次氯酸锂,干的,或次氯酸锂混合物 | 5.1 |  | Ⅱ | 51044 |
| 1472 | 过氧化锂 | 5.1 |  | Ⅱ | 51004 |
| 1473 | 溴酸镁 | 5.1 |  | Ⅱ | 51510 |
| 1474 | 硝酸镁 | 5.1 |  | Ⅲ | 51522 |
| 1475 | 高氯酸镁 | 5.1 |  | Ⅱ | 51021 |
| 1476 | 过氧化镁 | 5.1 |  | Ⅱ | 51005 |
| 1477 | 无机硝酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51066 |
| 1479 | 氧化性固体，未列明的 | 5.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 51527 51080 |
| 1481 | 无机高氯酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51027 |
| 1482 | 无机高锰酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51053 |
| 1483 | 无机过氧化物，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51010 |
| 1484 | 溴酸钾 | 5.1 |  | Ⅱ | 51510 |
| 1485 | 氯酸钾 | 5.1 |  | Ⅱ | 51031 |
| 1486 | 硝酸钾 | 5.1 |  | Ⅲ | 51056 |
| 1487 | 硝酸钾和亚硝酸钠的混合物 | 5.1 |  | Ⅱ |  |
| 1488 | 亚硝酸钾 | 5.1 |  | Ⅱ | 51073 |
| 1489 | 高氯酸钾 | 5.1 |  | Ⅱ | 51019 |
| 1490 | 高锰酸钾 | 5.1 |  | Ⅱ | 51048 |
| 1491 | 过氧化钾 | 5.1 |  | Ⅰ | 51003 |
| 1492 | 过硫酸钾 | 5.1 |  | Ⅲ | 51504 |
| 1493 | 硝酸银 | 5.1 |  | Ⅱ | 51063 |
| 1494 | 溴酸钠 | 5.1 |  | Ⅱ | 51510 |
| 1495 | 氯酸钠 | 5.1 |  | Ⅱ | 51530 |
| 1496 | 亚氯酸钠 | 5.1 |  | Ⅱ | 51046 |
| 1498 | 硝酸钠 | 5.1 |  | Ⅲ | 51055 |
| 1499 | 硝酸钠 | 5.1 |  | Ⅲ |  |
| 1500 | 亚硝酸钠 | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | 51525 |
| 1502 | 高氯酸钠 | 5.1 |  | Ⅱ | 51018 |
| 1503 | 高锰酸钠 | 5.1 |  | Ⅱ | 51047 |
| 1504 | 过氧化钠 | 5.1 |  | Ⅰ | 51002 |
| 1505 | 过硫酸钠 | 5.1 |  | Ⅲ | 51504 |
| 1506 | 氯酸锶 | 5.1 |  | Ⅱ | 51034 |
| 1507 | 硝酸锶 | 5.1 |  | Ⅲ | 51059 |
| 1508 | 高氯酸锶 | 5.1 |  | Ⅱ | 51023 |
| 1509 | 过氧化锶 | 5.1 |  | Ⅱ | 51007 |
| 1510 | 四硝基甲烷 | 5.1 | 6.1 | Ⅰ | 51017 |
| 1511 | 过氧化氢脲 | 5．1 | 8 | Ⅲ | 51076 |
| 1512 | 亚硝酸鋅铵 | 5.1 |  | Ⅱ | 51072 |
| 1513 | 氯酸锌 | 5.1 |  | Ⅱ | 51038 |
| 1514 | 硝酸锌 | 5.1 |  | Ⅱ | 51062 |
| 1515 | 高锰酸锌 | 5．1 |  | Ⅱ | 51051 |
| 1516 | 过氧化锌 | 5.1 |  | Ⅱ | 51009 |
| 1517 | 苦氨酸锆，湿的，按质量含水不低于20% | 4．1 |  | Ⅰ | 41030 |
| 1541 | 丙酮合氰化氢，稳定的 | 6.1 |  | Ⅰ | 61088 |
| 1544 | 固态生物碱，未另列明的，或固态生物碱盐类，未另列明的 | 6．1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61121 61868 |
| 1545 | 异硫氰酸烯丙酯，稳定的 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61656 |
| 1546 | 砷酸铵 | 6．1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1547 | 苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61746 |
| 1548 | 盐酸苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61747 |
| 1549 | 固态无机锑化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅲ | 61506 |
| 1550 | 乳酸锑 | 6.1 |  | Ⅲ | 61855 |
| 1551 | 酒石酸氧锑钾 | 6.1 |  | Ⅲ | 61855 |
| 1553 | 液态砷酸 | 6.1 |  | Ⅰ | 61011 |
| 1554 | 固态砷酸 | 6.1 |  | Ⅱ | 61011 |
| 1555 | 溴化砷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61014 |
| 1556 | 液态砷化合物，未另列明的，无机物，包括：砷酸盐，未另列明的；亚砷酸盐，未另列明的；硫化砷，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61098 61009 61012 |
| 1557 | 固态砷化合物，未另列明的，无机物，包括：砷酸盐，未另列明的；亚砷酸盐，未另列明的；硫化砷，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61009 61012 |
| 1558 | 砷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61006 |
| 1559 | 五氧化二砷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61010 |
| 1560 | 三氯化二砷 | 6.1 |  | Ⅰ | 61013 |
| 1561 | 三氧化二砷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61007 |
| 1562 | 砷粉 | 6.1 |  | Ⅱ | 61006 |
| 1564 | 钡化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61021 61852 |
| 1565 | 氰化鋇 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 1566 | 铍化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61025 |
| 1567 | 铍粉 | 6.1 | 4.1 | Ⅱ | 61024 |
| 1569 | 溴丙酮 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61604 |
| 1570 | 二甲马钱子碱（番木鳖碱） | 6.1 |  | Ⅰ | 61621 |
| 1571 | 叠氮化钡，湿的，按质量含水不低于50% | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 41035 |
| 1572 | 卡可基酸（二甲次砷酸） | 6.1 |  | Ⅱ | 61856 |
| 1573 | 砷酸钙 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1574 | 固态砷酸钙和亚砷酸钙混合物 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 1575 | 氰化钙 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 1577 | 液态二硝基氯苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61681 |
| 1578 | 硝基氯苯，固态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61678 |
| 1579 | 盐酸盐对氯邻甲苯胺，固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61771 |
| 1580 | 三氯硝基甲烷（氯化苦） | 6.1 |  | Ⅰ | 61051 |
| 1581 | 三氯硝基甲烷和甲基溴混合物，含三氯硝基甲烷高于2% | 2.3 |  |  | 13045 |
| 1582 | 三氯硝基甲烷和甲基氯混合物 | 2.3 |  |  | 23044 |
| 1583 | 三氯硝基甲烷混合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1585 | 乙酰亚砷酸铜 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 1586 | 亚砷酸铜 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 1587 | 氰化铜 | 6.1 |  | Ⅱ | 61001 |
| 1588 | 固态无机氰化物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61001 |
| 1589 | 氯化氢，稳定的 | 2.3 | 8 |  |  |
| 1590 | 液态二氯苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61768 |
| 1591 | 邻二氯苯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61657 |
| 1593 | 二氯甲烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61552 |
| 1594 | 硫酸二乙酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61625 |
| 1595 | 硫酸二甲酯 | 6.1 | 8 | Ⅰ | 61116 |
| 1596 | 二硝基苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61778 |
| 1597 | 液态二硝基苯 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61057 |
| 1598 | 二硝基邻甲酚 | 6.1 |  | Ⅱ | 61074 |
| 1599 | 二硝基苯酚溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61075 |
| 1600 | 熔融二硝基甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61674 |
| 1601 | 固态消毒剂，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1602 | 液态染料，毒性，未另列明的，或液态染料中间产品，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61122 61873 |
| 1603 | 溴乙酸乙酯 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61103 |
| 1604 | 1，2-乙二胺（乙撑二胺） | 8 | 3 | Ⅱ | 82028 |
| 1605 | 二溴化乙烯（乙撑二溴） | 6.1 |  | Ⅰ | 61565 |
| 1606 | 砷酸铁 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1607 | 亚砷酸铁 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 1608 | 砷酸亚铁 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1611 | 四磷酸六乙酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61862 |
| 1612 | 四磷酸六乙酯和压缩气体混合物 | 2.3 |  |  | 23046 |
| 1613 | 氢氰酸水溶液（氢化氰水溶液），含氢化氰不超过20% | 6.1 |  | Ⅰ | 61004 |
| 1614 | 氰化氢，稳定的，含水低于3%，被多孔惰性材料吸收 | 6.1 |  | Ⅰ |  |
| 1616 | 醋酸铅（乙酸铅） | 6.1 |  | Ⅲ | 61853 |
| 1617 | 砷酸铅 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1618 | 亚砷酸铅 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 1620 | 氰化铅 | 6.1 |  | Ⅱ | 61001 |
| 1621 | 伦敦紫 | 6.1 |  | Ⅱ | 61008 |
| 1622 | 砷酸镁 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1623 | 砷酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1624 | 氯化汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61030 |
| 1625 | 硝酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61030 |
| 1626 | 氰化汞钾 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 1627 | 硝酸亚汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61509 |
| 1629 | 乙酸汞（醋酸汞） | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1630 | 氯化汞铵 | 6.1 |  | Ⅱ | 61509 |
| 1631 | 苯甲酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1634 | 溴化汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61509 |
| 1636 | 氰化汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61001 |
| 1637 | 葡萄糖酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1638 | 碘化汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61030 |
| 1639 | 核酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1640 | 油酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1641 | 氧化汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61509 |
| 1642 | 氰氧化汞，减敏的 | 6.1 |  | Ⅱ | 61030 |
| 1643 | 碘化汞钾 | 6.1 |  | Ⅱ | 61509 |
| 1644 | 水杨酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1645 | 硫酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61509 |
| 1646 | 硫氰酸汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61501 |
| 1647 | 液态甲基溴和二溴化乙烯混合物 | 6.1 |  | Ⅰ | 61054 |
| 1648 | 乙腈 | 3 |  | Ⅱ | 32159 |
| 1649 | 发动机燃料抗爆剂混合物 | 6.1 |  | Ⅰ | 61098 |
| 1650 | β-萘胺,固态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61830 |
| 1651 | 萘硫脲 | 6.1 |  | Ⅱ | 61135 |
| 1652 | 萘脲 | 6.1 |  | Ⅱ | 61117 |
| 1653 | 氰化镍 | 6.1 |  | Ⅱ | 61001 |
| 1654 | 烟碱 | 6.1 |  | Ⅱ | 61868 |
| 1655 | 固态烟碱化合物，未另列明的，或固态烟碱制剂，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61868 |
| 1656 | 液态盐酸烟碱或盐酸烟碱溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61868 |
| 1657 | 水杨酸烟碱 | 6.1 |  | Ⅱ | 61868 |
| 1658 | 硫酸烟碱溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61868 |
| 1659 | 酒石酸烟碱 | 6.1 |  | Ⅱ | 61868 |
| 1660 | 压缩一氧化氮 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23009 |
| 1661 | 硝基苯胺（邻、间、对） | 6.1 |  | Ⅱ | 61777 |
| 1662 | 硝基苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61056 |
| 1663 | 硝基苯酚（邻、间、对） | 6.1 |  | Ⅲ | 61712 |
| 1664 | 液态硝基甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61058 |
| 1665 | 液态硝基二甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61675 |
| 1669 | 五氯乙烷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61557 |
| 1670 | 全氯甲硫醇 | 6.1 |  | Ⅰ | 61089 |
| 1671 | 固态苯酚 | 6.1 |  | Ⅱ | 61067 |
| 1672 | 二氯化苯胩 | 6.1 |  | Ⅰ | 61061 |
| 1673 | 苯二胺（邻、间、对） | 6.1 |  | Ⅲ | 61789 |
| 1674 | 乙酸苯汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61129 |
| 1677 | 砷酸钾 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1678 | 亚砷酸钾 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 1679 | 氰亚铜酸钾 | 6.1 |  | Ⅱ | 61001 |
| 1680 | 氰化钾，固态 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 1683 | 亚砷酸银 | 6.1 |  | Ⅰ | 61009 |
| 1684 | 氰化银 | 6.1 |  | Ⅱ | 61001 |
| 1685 | 砷酸钠 | 6.1 |  | Ⅱ | 61012 |
| 1686 | 亚砷酸钠水溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61009 |
| 1687 | 叠氮化钠 | 6.1 |  | Ⅱ | 61033 |
| 1688 | 卡可酸钠（二甲胂酸钠、卡可地钠） | 6.1 |  | Ⅱ | 61856 |
| 1689 | 氰化钠，固态 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 1690 | 氟化钠，固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61513 |
| 1691 | 亚胂酸锶 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 1692 | 马钱子碱或马钱子碱盐 | 6.1 |  | Ⅰ | 61121 |
| 1693 | 液态催泪性毒气物质，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 1694 | 液态溴苄基氰 | 6.1 |  | Ⅰ | 61106 |
| 1695 | 氯丙酮，稳定的 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 61601 |
| 1697 | 氯乙酰苯，固态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61664 |
| 1698 | 二苯胺氯胂 | 6.1 |  | Ⅰ | 61098 |
| 1699 | 液态二苯氯胂 | 6.1 |  | Ⅰ | 61098 |
| 1700 | 催泪性毒气筒 | 6.1 | 4.1 | Ⅱ |  |
| 1701 | 甲苄基溴（二甲苯基溴），液态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61671 |
| 1702 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61556 |
| 1704 | 二硫代焦磷酸四乙酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61113 |
| 1707 | 铊化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅱ | 61023 61135 |
| 1708 | 液态甲苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61750 |
| 1709 | 2，4-甲苯二胺，固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61800 |
| 1710 | 三氯乙烯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61580 |
| 1711 | 液态二甲基苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61753 |
| 1712 | 砷酸锌、亚砷酸锌或砷酸锌和亚砷酸锌混合物 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 61012 |
| 1713 | 氰化锌 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 1714 | 磷化锌 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43038 |
| 1715 | 乙酸酐 | 8 | 3 | Ⅱ | 81602 |
| 1716 | 乙酰溴 | 8 |  | Ⅱ | 81110 |
| 1717 | 乙酰氯 | 3 | 8 | Ⅱ | 32118 |
| 1718 | 磷酸二氢丁酯 | 8 |  | Ⅲ | 81644 |
| 1719 | 苛性碱（氢氧化钾）液体，未另列明的 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1722 | 氯甲酸烯丙酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 83006 |
| 1723 | 烯丙基碘 | 3 | 8 | Ⅱ | 32049 |
| 1724 | 烯丙基三氯硅烷，稳定的 | 8 | 3 | Ⅱ | 81133 |
| 1725 | 无水溴化铝 | 8 |  | Ⅱ | 81508 |
| 1726 | 无水氯化铝 | 8 |  | Ⅱ | 81045 |
| 1727 | 固态二氟化氢铵 | 8 |  | Ⅱ | 83003 |
| 1728 | 戊基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1729 | 茴香酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81123 |
| 1730 | 液态五氯化锑 | 8 |  | Ⅱ | 81047 |
| 1731 | 五氯化锑溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81047 |
| 1732 | 五氟化锑 | 8 | 6.1 | Ⅱ | 81061 |
| 1733 | 三氯化锑 | 8 |  | Ⅱ | 81046 |
| 1736 | 苯酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81121 |
| 1737 | 苄基溴 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61065 |
| 1738 | 苄基氯 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61063 |
| 1739 | 氯甲酸苄酯 | 8 |  | Ⅰ | 83007 |
| 1740 | 二氟氢化物，未另列明的 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1741 | 三氯化硼 | 2.3 | 8 | Ⅰ | 22023 |
| 1742 | 三氟化硼合乙酸，液态 | 8 |  | Ⅱ | 81612 |
| 1743 | 三氟化硼合丙酸，液态 | 8 |  | Ⅱ | 81616 |
| 1744 | 溴或溴溶液 | 8 | 6.1 | Ⅰ | 81021 |
| 1745 | 五氟化溴 | 5.1 | 6.1；8 | Ⅰ | 51013 |
| 1746 | 三氟化溴 | 5.1 | 6.1；8 | Ⅰ | 51012 |
| 1747 | 丁基三氯硅烷 | 8 | 3 | Ⅱ | 81133 |
| 1748 | 次氯酸钙，干的，或次氯酸钙混合物，干的，含有效氯高于39%（有效氧8.8%） | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51043 |
| 1749 | 三氟化氯 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23015 |
| 1750 | 氯乙酸溶液 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 81603 |
| 1751 | 固态氯乙酸 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 81604 |
| 1752 | 氯乙酰氯 | 6.1 | 8 | Ⅰ | 81118 |
| 1753 | 氯苯基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1754 | 氯磺酸（含或不含三氧化硫） | 8 |  | Ⅰ | 81023 |
| 1755 | 铬酸溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81031 |
| 1756 | 固态氟化铬 | 8 |  | Ⅱ | 83002 |
| 1757 | 氟化铬溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 83002 |
| 1758 | 氯氧化铬 | 8 |  | Ⅰ | 81038 |
| 1759 | 腐蚀性固体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1760 | 腐蚀性液体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1761 | 铜乙二胺溶液 | 8 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ | 82029 |
| 1762 | 环己烯基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1763 | 环己基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1764 | 二氯乙酸 | 8 |  | Ⅱ | 81605 |
| 1765 | 二氯乙酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81118 |
| 1766 | 二氯苯基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1767 | 二乙基二氯硅烷 | 8 | 3 | Ⅱ | 81133 |
| 1768 | 无水二氟磷酸 | 8 |  | Ⅱ | 81028 |
| 1769 | 二苯基二氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1770 | 二苯甲基溴 | 8 |  | Ⅱ | 83016 |
| 1771 | 十二烷基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1773 | 无水氯化铁 | 8 |  | Ⅲ | 81513 |
| 1774 | 灭火器起动剂，腐蚀性液体 | 8 |  | Ⅱ | 81065 |
| 1775 | 氟硼酸 | 8 |  | Ⅱ | 81026 |
| 1776 | 无水氟磷酸 | 8 |  | Ⅱ | 81027 |
| 1777 | 氟磺酸 | 8 |  | Ⅰ | 81024 |
| 1778 | 氟硅酸 | 8 |  | Ⅱ | 81025 |
| 1779 | 甲酸 | 8 |  | Ⅱ | 81101 |
| 1780 | 反丁烯二酰氯（富马酰氯） | 8 |  | Ⅱ | 81116 |
| 1781 | 十六烷基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1782 | 氟磷酸（六氟磷酸） | 8 |  | Ⅱ | 81029 |
| 1783 | 六亚甲基二胺溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82031 |
| 1784 | 己基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1786 | 氢氟酸和硫酸混合物 | 8 | 6.1 | Ⅰ |  |
| 1787 | 氢碘酸 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81019 |
| 1788 | 氢溴酸 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81017 |
| 1789 | 氢氯酸（盐酸） | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81013 |
| 1790 | 氢氟酸，含氟化氢高于60% | 8 | 6.1 | Ⅰ | 81016 |
|  | 氢氟酸，含氟化氢不超过60% | 8 | 6.1 | Ⅱ | 81016 |
| 1791 | 次氯酸盐溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 83501 |
| 1793 | 酸式磷酸异丙酯 | 8 |  | Ⅲ | 81643 |
| 1794 | 硫酸铅，含游离酸高于3% | 8 |  | Ⅱ | 81062 |
| 1796 | 硝化酸混合物，含硝酸高于50% | 8 | 5.1 | Ⅰ | 81003 |
|  | 硝化酸混合物，含硝酸不超过50% | 8 |  | Ⅱ | 81003 |
| 1798 | 王水 | 8 |  | Ⅰ | 81014 |
| 1799 | 任基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1800 | 十八烷基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1801 | 辛基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1802 | 高氯酸，按质量含酸不超过50% | 8 | 5.1 | Ⅱ | 81022 |
| 1803 | 液态苯酚磺酸 | 8 |  | Ⅱ | 81107 |
| 1804 | 苯基三氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 1805 | 磷酸溶液 | 8 |  | Ⅲ | 81501 |
| 1806 | 五氯化磷 | 8 |  | Ⅱ | 81042 |
| 1807 | 五氧化二磷 | 8 |  | Ⅱ | 81063 |
| 1808 | 三溴化磷 | 8 |  | Ⅱ | 81056 |
| 1809 | 三氯化磷 | 6.1 | 8 | Ⅰ | 81041 |
| 1810 | 三氯氧化磷（磷酰氯） | 8 |  | Ⅱ | 81040 |
| 1811 | 固态二氟化氢钾 | 8 | 6.1 | Ⅱ | 83004 |
| 1812 | 氟化钾，固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61513 |
| 1813 | 固态氢氧化钾 | 8 |  | Ⅱ | 82002 |
| 1814 | 氢氧化钾溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82002 |
| 1815 | 丙酰氯 | 3 | 8 | Ⅱ | 32120 |
| 1816 | 丙基三氯硅烷 | 8 | 3 | Ⅱ | 81133 |
| 1817 | 焦硫酰二氯 | 8 |  | Ⅱ | 81036 |
| 1818 | 四氯化硅 | 8 |  | Ⅱ | 81043 |
| 1819 | 铝酸钠溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82008 |
| 1823 | 固态氢氧化钠 | 8 |  | Ⅱ | 82001 |
| 1824 | 氢氧化钠溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82001 |
| 1825 | 氧化钠 | 8 |  | Ⅱ | 82006 |
| 1826 | 硝化酸混合物，废的，含硝酸高于50% | 8 | 5.1 | Ⅰ | 81004 |
|  | 硝化酸混合物，废的，含硝酸不超过50% | 8 |  | Ⅱ | 81004 |
| 1827 | 无水四氯化锡 | 8 |  | Ⅱ | 81053 |
| 1828 | 氯化硫 | 8 |  | Ⅰ | 81032 |
| 1829 | 三氧化硫，稳定的 | 8 |  | Ⅰ | 81010 |
| 1830 | 硫酸，含硫高于51% | 8 |  | Ⅱ | 81007 |
| 1831 | 发烟硫酸 | 8 | 6.1 | Ⅰ | 81006 |
| 1832 | 硫酸废液 | 8 |  | Ⅱ | 81009 |
| 1833 | 亚硫酸 | 8 |  | Ⅱ | 81001 |
| 1834 | 硫酰氯 | 8 |  | Ⅰ | 81035 |
| 1835 | 氢氧化四甲铵溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82019 |
| 1836 | 亚硫酰氯 | 8 |  | Ⅰ | 81037 |
| 1837 | 硫代磷酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81064 |
| 1838 | 四氯化钛 | 8 |  | Ⅱ | 81051 |
| 1839 | 三氯乙酸 | 8 |  | Ⅱ | 81606 |
| 1840 | 氯化锌溶液 | 8 |  | Ⅲ | 83504 |
| 1841 | 乙醚合氨 | 9 |  | Ⅲ | 85504 |
| 1843 | 二硝基邻甲酚铵，固态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61076 |
| 1845 | 固态二氧化碳（干冰） | 9 |  | Ⅲ | 92001 |
| 1846 | 四氯化碳 | 6.1 |  | Ⅱ | 61554 |
| 1847 | 水合硫化钾，含结晶水不低于30% | 8 |  | Ⅱ | 82012 |
| 1848 | 丙酸 | 8 |  | Ⅲ | 81613 |
| 1849 | 水合硫化钠，含水不低于30% | 8 |  | Ⅱ | 82011 |
| 1851 | 药物，液态，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1854 | 发火钡合金 | 4.2 |  | Ⅰ | 42003 |
| 1855 | 发火钙金属或发火钙合金 | 4.2 |  | Ⅰ | 42002 |
| 1856 | 含油碎布 | 4.2 |  |  | 42509 |
| 1857 | 织物废料，湿的 | 4.2 |  | Ⅲ |  |
| 1858 | 六氟丙烯（制冷气体R1216） | 2.2 |  |  | 22037 |
| 1859 | 四氟化硅 | 2.3 | 8 |  | 23020 |
| 1860 | 乙烯基氟，稳定的 | 2.1 |  |  | 21030 |
| 1862 | 丁烯酸乙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32148 |
| 1863 | 航空燃料，涡轮发电机用 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1865 | 硝酸正丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32155 |
| 1866 | 树脂溶液，易燃 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32197 33645 |
| 1868 | 癸硼烷（十硼烷） | 4.1 | 6.1 | Ⅱ | 41056 |
| 1869 | 镁金属或镁合金，丸状、旋屑或带状，含镁高于50% | 4.1 |  | Ⅲ | 41502 |
| 1870 | 硼氢化钾 | 4.3 |  | Ⅰ | 43045 |
| 1871 | 氢化钛 | 4.1 |  | Ⅱ | 41006 |
| 1872 | 二氧化铅 | 5.1 |  | Ⅲ | 51502 |
| 1873 | 高氯酸，按质量含酸高于50%，但不超过72% | 5.1 | 8 | Ⅰ | 51015 |
| 1884 | 氧化钡 | 6.1 |  | Ⅲ | 61503 |
| 1885 | 联苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61803 |
| 1886 | 二氯甲基苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61064 |
| 1887 | 溴氯甲烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61574 |
| 1888 | 氯仿（三氯甲烷） | 6.1 |  | Ⅲ | 61553 |
| 1889 | 溴化氰 | 6.1 | 8 | Ⅰ | 61001 |
| 1891 | 乙基溴 | 6.1 |  | Ⅱ | 61564 |
| 1892 | 乙基二氯胂 | 6.1 |  | Ⅰ | 61098 |
| 1894 | 氢氧化苯汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1895 | 硝酸苯汞 | 6.1 |  | Ⅱ | 61093 |
| 1897 | 四氯乙烯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61580 |
| 1898 | 乙酰碘 | 8 |  | Ⅱ | 81114 |
| 1902 | 酸式磷酸二异辛酯 | 8 |  | Ⅲ | 81646 |
| 1903 | 液态消毒剂，腐蚀性，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 83020 |
| 1905 | 硒酸 | 8 |  | Ⅰ | 81030 |
| 1906 | 淤渣硫酸 | 8 |  | Ⅱ | 81009 |
| 1907 | 碱石灰，含氢氧化钠高于4% | 8 |  | Ⅲ | 82501 |
| 1908 | 亚氯酸盐溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 83001 |
| 1910 | 氧化钙 | 8 |  | Ⅲ |  |
| 1911 | 乙硼烷 | 2.3 | 2.1 |  | 21049 |
| 1912 | 甲基氯和二氯甲烷混合物 | 2.1 |  |  | 21054 |
| 1913 | 冷冻液态氖 | 2.2 |  |  | 22010 |
| 1914 | 丙酸丁酯 | 3 |  | Ⅲ | 33597 |
| 1915 | 环己酮 | 3 |  | Ⅲ | 33590 |
| 1916 | 2．2’-二氯二乙醚 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61594 |
| 1917 | 丙烯酸乙酯，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32147 |
| 1918 | 异丙基苯 | 3 |  | Ⅲ | 33538 |
| 1919 | 丙烯酸甲酯，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32146 |
| 1920 | 壬烷 | 3 |  | Ⅲ | 33505 |
| 1921 | 丙烯亚胺，稳定的 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32180 |
| 1922 | 吡咯烷 | 3 | 8 | Ⅱ | 32103 |
| 1923 | 连二亚硫酸钙（亚硫酸氢钙） | 4.2 |  | Ⅱ | 42014 |
| 1928 | 溴化甲基镁的乙醚溶液 | 4.3 | 3 | Ⅰ | 43048 |
| 1929 | 连二亚硫酸钾（亚硫酸氢钾） | 4.2 |  | Ⅱ | 42013 |
| 1931 | 连二亚硫酸锌（亚硫酸氢锌） | 9 |  | Ⅲ | 43508 |
| 1932 | 锆金属碎屑 | 4.2 |  | Ⅲ | 42501 |
| 1935 | 氰化物溶液，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61002 |
| 1938 | 溴乙酸溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81607 |
| 1939 | 三溴氧化磷 | 8 |  | Ⅱ | 81055 |
| 1940 | 巯基乙酸 | 8 |  | Ⅱ | 81611 |
| 1941 | 二溴二氟甲烷 | 9 |  | Ⅲ | 61577 |
| 1942 | 硝酸铵，含可燃物质总量不不超过0.2%，包括以碳计算的任何有机物质，但不包括任何其他添加物质 | 5.1 |  | Ⅲ | 51069 |
| 1944 | 安全火柴（册式、卡式或盒上划燃） | 4.1 |  | Ⅲ | 41551 |
| 1945 | “维斯塔”蜡火柴（涂蜡火柴） | 4.1 |  | Ⅲ | 41551 |
| 1950 | 烟雾剂 | 2.1 |  |  | 21057 |
| 1951 | 冷冻液态氩 | 2.2 |  |  | 22012 |
| 1952 | 环氧乙烷和二氧化碳混合物，含环氧乙烷不超过9% | 2.2 |  |  | 22031 |
| 1953 | 压缩气体，毒性，易燃，未另列明的 | 2.3 | 2.1 |  | 21061 |
| 1954 | 压缩气体，易燃，未另列明的 | 2.1 |  |  | 21060 |
| 1955 | 压缩气体，毒性，未另列明的 | 2.3 |  |  | 23052 |
| 1956 | 压缩气体，未另列明的 | 2.2 |  |  | 22053 |
| 1957 | 压缩氘（重氢） | 2.1 |  |  | 21004 |
| 1958 | 1，2-二氯-1，1，2，2-四氟乙烷（制冷气体R114） | 2.2 |  |  | 22046 |
| 1959 | 1，1-二氟乙烯（制冷气体R1132a） | 2.1 |  |  | 21031 |
| 1961 | 冷冻液态乙烷 | 2.1 |  |  | 21010 |
| 1962 | 乙烯 | 2.1 |  |  | 21016 |
| 1963 | 冷冻液态氦 | 2.2 |  |  | 22008 |
| 1964 | 压缩烃类气体混合物，未另列明的 | 2.1 |  |  | 21058 |
| 1965 | 液化烃类气体混合物，未另列明的 | 2.1 |  |  | 21059 |
| 1966 | 冷冻液态氢 | 2.1 |  |  | 21002 |
| 1967 | 气体杀虫剂，毒性，未另列明的 | 2.3 |  |  | 23051 |
| 1968 | 气体杀虫剂，未另列明的 | 2.2 |  |  |  |
| 1969 | 异丁烷 | 2.1 |  |  | 21012 |
| 1970 | 冷冻液态氪 | 2.2 |  |  | 22014 |
| 1971 | 压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气 | 2.1 |  |  | 21007 |
| 1972 | 冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气 | 2.1 |  |  | 21008 |
| 1973 | 二氟氯甲烷和五氟六乙烷混合物，有固定沸点，前者约占49%（制冷气体R502） | 2.2 |  |  | 22050 |
| 1974 | 二氟氯溴甲烷（制冷气体R12B1） | 2.2 |  |  | 22048 |
| 1975 | 一氧化氮和四氧化二氮混合物（一氧化氮和二氧化氮混合物） | 2.3 | 5.1；8 |  | 23010 |
| 1976 | 八氟环丁烷（制冷气体RC318） | 2.2 |  |  | 22036 |
| 1977 | 冷冻液态氮 | 2.2 |  |  | 22006 |
| 1978 | 丙烷 | 2.1 |  |  | 21011 |
| 1979 | 压缩稀有气体混合物 | 2.2 |  |  | 22026 |
| 1980 | 压缩稀有气体和氧混合物 | 2.2 |  |  | 22027 |
| 1981 | 压缩稀有气体和氮混合物 | 2.2 |  |  | 22028 |
| 1982 | 四氟甲烷（制冷气体R14） | 2.2 |  |  | 22033 |
| 1983 | 1-氯-2，2，2-三氟乙烷（制冷气体R133a） | 2.2 |  |  | 22041 |
| 1984 | 三氟甲烷（制冷气体R23） | 2.2 |  |  | 22032 |
| 1986 | 醇类，易燃，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1987 | 醇类，未另列明的 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1988 | 醛类，易燃，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1989 | 醛类，未另列明的 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 1990 | 苯甲醛 | 9 |  | Ⅲ |  |
| 1991 | 氯丁二烯，稳定的 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 31013 |
| 1992 | 易燃液体，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 31053 |
| 1993 | 易燃液体，未另列明的 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 31053 |
| 1994 | 五羰铁 | 6．1 | 3 | Ⅰ | 61031 |
| 1999 | 液态焦油，包括筑路沥青和路油，沥青和稀释沥青 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61869 |
| 2000 | 赛璐珞，块、棒、卷、片、管等，碎屑除外 | 4．1 |  | Ⅲ | 41547 |
| 2001 | 环烷酸钴粉 | 4．1 |  | Ⅲ | 41539 |
| 2002 | 赛璐珞，碎屑 | 4．2 |  | Ⅲ | 42504 |
| 2004 | 二氨基镁 | 4．2 |  | Ⅱ | 42016 |
| 2005 | 二苯基镁 | 4．2 |  | Ⅰ | 42017 |
| 2006 | 塑料，以硝化纤维素为基料，自热性，未另列明的 | 4．2 |  | Ⅲ |  |
| 2008 | 干锆粉 | 4．2 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 42005 |
| 2009 | 锆金属，干的，精整薄板、带材或成卷线材 | 4．2 |  | Ⅲ | 42501 |
| 2010 | 二氢化镁 | 4．3 |  | Ⅰ | 43019 |
| 2011 | 二磷化三镁 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43035 |
| 2012 | 磷化钾 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43033 |
| 2013 | 磷化锶 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 43039 |
| 2014 | 过氧化氢水溶液，过氧化氢含量不低于20%，但不超过60% | 5.1 | 8 | Ⅱ | 51001 |
| 2015 | 过氧化氢，稳定的或过氧化氢水溶液，稳定的，过氧化氢含量高于60% | 5.1 | 8 | Ⅰ | 51001 |
| 2016 | 毒性弹药，非爆炸性，不带起爆装置或发射剂，没有引信 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 2017 | 催泪弹药，非爆炸性，不带起爆装置或发射剂，没有引信 | 6.1 | 8 | Ⅱ |  |
| 2018 | 固态氯苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61766 |
| 2019 | 液态氯苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61766 |
| 2020 | 固态氯苯酚 | 6.1 |  | Ⅲ | 61703 |
| 2021 | 液态氯苯酚 | 6.1 |  | Ⅲ | 61703 |
| 2022 | 甲苯基酸（甲苯酚） | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61072 |
| 2023 | 3-氯-1，2-环氧丙烷 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61052 |
| 2024 | 液态汞化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61093 61030 |
| 2025 | 固态汞化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61093 61030 |
| 2026 | 苯汞化合物，未列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 2027 | 固态亚砷酸钠 | 6.1 |  | Ⅱ | 61009 |
| 2028 | 烟幕弹，非爆炸性，含腐蚀性液体，不带引爆装置 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 2029 | 无水肼 | 8 | 3；6.1 | Ⅰ | 33631 |
| 2030 | 肼水溶液，按质量含肼高于37% | 8 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 82020 |
| 2031 | 硝酸，发红烟的除外，含硝酸高于70% | 8 | 5.1 | Ⅰ | 81002 |
|  | 硝酸，发红烟的除外，含硝酸不超过70% | 8 |  | Ⅱ | 81002 |
| 2032 | 硝酸，发红烟的 | 8 | 5.1；6.1 | Ⅰ | 81001 |
| 2033 | 氧化钾 | 8 |  | Ⅱ | 21003 |
| 2034 | 压缩氢和甲烷混合物 | 2.1 |  |  |  |
| 2035 | 1，1，1-三氟乙烷（制冷气体R143a） | 2.1 |  |  | 21029 |
| 2036 | 氙 | 2.2 |  |  | 22015 |
| 2037 | 装气体的小型贮器（气筒），没有释放装置，不能再充气的 | 2 |  |  |  |
| 2038 | 液态二硝基甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61674 |
| 2044 | 2，2-二甲基丙烷 | 2.1 |  |  | 21013 |
| 2045 | 异丁醛 | 3 |  | Ⅱ | 31023 |
| 2046 | 伞花烃 | 3 |  | Ⅲ | 33539 |
| 2047 | 二氯丙烯 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32041 33528 |
| 2048 | 二聚环戊二烯（双茂） | 3 |  | Ⅲ | 33517 |
| 2049 | 二乙基苯 | 3 |  | Ⅲ | 33537 |
| 2050 | 二聚异丁烯异构物 | 3 |  | Ⅲ | 32017 |
| 2051 | 2-二甲氨基乙醇 | 8 | 3 | Ⅱ | 33625 |
| 2052 | 二聚戊烯 | 3 |  | Ⅲ | 33639 |
| 2053 | 甲基异丁基甲醇 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 2054 | 吗啉 | 8 | 3 | Ⅰ | 33617 |
| 2055 | 苯乙烯单体，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33541 |
| 2056 | 四氢呋喃 | 3 |  | Ⅱ | 31042 |
| 2057 | 三聚丙烯 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33511 |
| 2058 | 茂醛 | 3 |  | Ⅱ | 32069 |
| 2059 | 硝化纤维素溶液，易燃，按干重含氮不超过12.6%，含硝化纤维素不超过55% | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 32190 |
| 2067 | 硝酸铵基化肥 | 5．1 |  | Ⅲ | 51070 |
| 2071 | 硝酸铵基化肥 | 9 |  | Ⅲ | 51070 |
| 2073 | 氨溶液，水溶液在15℃时的相对密度小于0.880，含氨量高于35%，但不超过50% | 2.2 |  |  | 22025 |
| 2074 | 丙烯酰胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61740 |
| 2075 | 无水氯醛，稳定的 | 6.1 |  | Ⅱ | 61079 |
| 2076 | 液态甲酚 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61073 |
| 2077 | α-萘胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61830 |
| 2078 | 甲苯二异氰酸酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61111 |
| 2079 | 二乙撑三胺 | 8 |  | Ⅱ | 82025 |
| 2186 | 冷冻液态氯化氢 | 2.3 | 8 |  | 22022 |
| 2187 | 冷冻液态二氧化碳 | 2.2 |  |  | 22020 |
| 2188 | 胂 | 2.3 | 2.1 |  | 23006 |
| 2189 | 二氯硅烷 | 2.3 | 2.1；8 |  | 23042 |
| 2190 | 压缩二氟化氧 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23014 |
| 2191 | 硫酰氟 | 2.3 |  |  | 23034 |
| 2192 | 锗烷 | 2.3 | 2.1 |  | 23043 |
| 2193 | 六氟乙烷（制冷气体R116） | 2.2 |  |  | 22034 |
| 2194 | 六氟化硒 | 2.3 | 8 |  | 23023 |
| 2195 | 六氟化碲 | 2.3 | 8 |  | 23024 |
| 2196 | 六氟化钨 | 2.3 | 8 |  | 23025 |
| 2197 | 无水碘化氢 | 2.3 | 8 |  | 22024 |
| 2198 | 五氟化磷 | 2.3 | 8 |  | 23022 |
| 2199 | 磷化氢（膦） | 2.3 | 2.1 |  | 23005 |
| 2200 | 丙二烯，稳定的 | 2.1 |  |  | 21021 |
| 2201 | 冷冻液态氧化亚氮 | 2.2 | 5.1 |  | 22018 |
| 2202 | 无水硒化氢 | 2.3 | 2.1 |  | 23007 |
| 2203 | 硅烷 | 2.1 |  |  | 21050 |
| 2204 | 硫化羰 | 2.3 | 2.1 |  | 23033 |
| 2205 | 已二腈 | 6.1 |  | Ⅲ | 61630 |
| 2206 | 异氰酸盐（酯），毒性，未另列明的，或异氰酸盐（酯）溶液，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅱ | 61110 |
|  |  |  |  | Ⅲ |  |
| 2208 | 次氯酸钙混合物，干的，含有效氯高于10%，但不超过39% | 5.1 |  | Ⅲ | 51509 |
| 2209 | 甲醛溶液，甲醛含量不低于25% | 8 |  | Ⅲ | 83012 |
| 2210 | 代森锰或代森锰制剂，代森锰含量不低于60% | 4.2 | 4.3 | Ⅲ | 42503 |
| 2211 | 聚苯乙烯颗粒，可膨胀，会放出易燃气体 | 9 |  | Ⅲ | 41057 |
| 2212 | 蓝石棉（青石棉）或棕石棉（铁石棉） | 9 |  | Ⅱ | 61906 |
| 2213 | 仲甲醛 | 4.1 |  | Ⅲ | 41533 |
| 2214 | 邻苯二甲酸酐，含马来酸酐高于0.05% | 8 |  | Ⅲ | 81631 |
| 2215 | 马来酸酸酐、熔融马来酸酐 | 8 |  | Ⅲ | 81624 |
| 2216 | 鱼粉（鱼屑），稳定的 | 9 |  | Ⅲ | 42526 |
| 2217 | 种子油饼，含油不超过1.5%，含水不超过11% | 4.2 |  | Ⅲ | 42525 |
| 2218 | 丙烯酸，稳定的 | 8 | 3 | Ⅱ | 81617 |
| 2219 | 烯丙基缩水甘油醚 | 3 |  | Ⅲ | 33572 |
| 2222 | 茴香醚 | 3 |  | Ⅲ | 33565 |
| 2224 | 苄腈 | 6.1 |  | Ⅱ | 61638 |
| 2225 | 苯磺酰氯 | 8 |  | Ⅲ | 81126 |
| 2226 | 三氯甲苯 | 8 |  | Ⅱ | 83011 |
| 2227 | 甲基丙烯酸正丁酯，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33601 |
| 2232 | 2-氯乙醛 | 6.1 |  | Ⅰ | 61079 |
| 2233 | 氯代茴香胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61788 |
| 2234 | 三氟甲基氯苯 | 3 |  | Ⅲ | 33549 |
| 2235 | 氯苯甲基氯，液态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61662 |
| 2236 | 异氰酸3-氯-4-基苯酯，液态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61109 |
| 2237 | 硝基氯苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61772 |
| 2238 | 氯甲苯 | 3 |  | Ⅲ | 33548 |
| 2239 | 甲基氯苯胺， 固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61770 |
| 2240 | 铬硫酸 | 8 |  | Ⅰ | 81008 |
| 2241 | 环庚烷 | 3 |  | Ⅱ | 32013 |
| 2242 | 环庚烯 | 3 |  | Ⅱ | 32025 |
| 2243 | 乙酸环己酯 | 3 |  | Ⅲ | 33596 |
| 2244 | 环戊醇 | 3 |  | Ⅲ | 33556 |
| 2245 | 环戊酮 | 3 |  | Ⅲ | 33590 |
| 2246 | 环戊烯 | 3 |  | Ⅱ | 31008 |
| 2247 | 正葵烷 | 3 |  | Ⅲ | 33506 |
| 2248 | 二正丁胺 | 8 | 3 | Ⅱ | 82027 |
| 2249 | 对称二氯二甲醚 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61086 |
| 2250 | 异氰酸二氯苯酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61109 |
| 2251 | 二环（2，2，1）庚-2，5-二烯，稳定的（2，5-降冰片二烯，稳定的） | 3 |  | Ⅱ | 31016 |
| 2252 | 1，2-二甲氧基乙烷 | 3 |  | Ⅱ | 32093 |
| 2253 | N,N-二甲基苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61078 |
| 2254 | 耐风火柴 | 4.1 |  | Ⅲ | 41551 |
| 2256 | 环己烯 | 3 |  | Ⅱ | 32022 |
| 2257 | 钾 | 4.3 |  | Ⅰ | 43003 |
| 2258 | 丙邻二胺（1，2-二氨基丙烷） | 8 | 3 | Ⅱ | 82030 |
| 2259 | 三亚乙基四胺 | 8 |  | Ⅱ | 82026 |
| 2260 | 三丙胺 | 3 | 8 | Ⅲ | 33618 |
| 2261 | 二甲苯酚，固态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61699 |
| 2262 | 二甲胺基甲酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81119 |
| 2263 | 二甲基环己烷 | 3 |  | Ⅱ | 32012 |
| 2264 | N， N－二甲基环己胺 | 8 | 3 | Ⅱ | 82122 |
| 2265 | N， N－二甲基甲酰胺，DMF | 3 |  | Ⅲ |  |
| 2266 | N－二甲基丙胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32171 |
| 2267 | 二甲基硫代磷酰胺 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 81131 |
| 2269 | 3，3’-亚氨基二丙胺（三丙撑三胺） | 8 |  | Ⅲ | 82515 |
| 2270 | 乙胺水溶液，乙胺含量不低于50%，但不超过70% | 3 | 8 | Ⅱ | 31045 |
| 2271 | 乙基戊基酮（乙戊酮） | 3 |  | Ⅲ | 33584 |
| 2272 | N-乙基苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61756 |
| 2273 | 2-乙基苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61754 |
| 2274 | N-乙基- N-苄基苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61760 |
| 2275 | 2-乙基丁醇 | 3 |  | Ⅲ | 33554 |
| 2276 | 2-乙基已胺 | 3 | 8 | Ⅲ | 82511 |
| 2277 | 甲基丙烯酸乙酯，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32149 |
| 2278 | 正庚烯 | 3 |  | Ⅱ | 32015 |
| 2279 | 六氯丁二烯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61580 |
| 2280 | 固态六亚甲基二胺（已撑二胺） | 8 |  | Ⅲ | 82031 |
| 2281 | 1，6-二异氰酸正已酯（已撑二异氰酸酯、HDI） | 6.1 |  | Ⅱ | 61111 |
| 2282 | 己醇 | 3 |  | Ⅲ | 33554 |
| 2283 | 甲基丙烯酸异丁酯，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33601 |
| 2284 | 异丁腈 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32161 |
| 2285 | 异氰酸三氟甲基苯酯 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61109 |
| 2286 | 五甲基庚烷 | 3 |  | Ⅲ | 33507 |
| 2287 | 异庚烯 | 3 |  | Ⅱ | 31011 |
| 2288 | 异己烯 | 3 |  | Ⅱ | 31010 |
| 2289 | 异佛尔酮二胺 | 8 |  | Ⅲ | 82516 |
| 2290 | 二异氰酸异佛尔酮酯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61654 |
| 2291 | 可溶铅化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 2293 | 4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮 | 3 |  | Ⅲ | 33591 |
| 2294 | N-甲基苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61756 |
| 2295 | 氯乙酸甲酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61102 |
| 2296 | 甲基环己烷 | 3 |  | Ⅱ | 32012 |
| 2297 | 甲基环己酮 | 3 |  | Ⅲ | 33586 |
| 2298 | 甲基环戊烷 | 3 |  | Ⅱ | 32011 |
| 2299 | 二氯乙酸甲酯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61612 |
| 2300 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 6.1 |  | Ⅲ | 61839 |
| 2301 | 2-甲基呋喃 | 3 |  | Ⅱ | 31041 |
| 2302 | 5-甲基-2-己酮 | 3 |  | Ⅲ | 33583 |
| 2303 | 异丙烯基苯 | 3 |  | Ⅲ | 33544 |
| 2304 | 熔融萘 | 4.1 |  | Ⅲ |  |
| 2305 | 硝基苯磺酸 | 8 |  | Ⅱ | 81108 |
| 2306 | 硝基三氟甲苯，液态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61060 |
| 2307 | 3-硝基-4-氯三氟甲基苯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61059 |
| 2308 | 液态亚硝基硫酸 | 8 |  | Ⅱ | 81012 |
| 2309 | 辛二烯 | 3 |  | Ⅱ | 32018 |
| 2310 | 2，4-戊二酮 | 3 | 6.1 | Ⅲ | 33587 |
| 2311 | 氨基苯乙醚 | 6.1 |  | Ⅲ | 61785 |
| 2312 | 熔融苯酚 | 6.1 |  | Ⅱ | 61067 |
| 2313 | 甲基吡啶（皮考啉、皮克林） | 3 |  | Ⅲ | 33614 |
| 1215 | 多氯联苯，液态 | 9 |  | Ⅱ | 61062 |
| 2316 | 固态氰亚铜酸钠 | 6.1 |  | Ⅰ | 61001 |
| 2317 | 氰亚铜酸钠溶液 | 6.1 |  | Ⅰ | 61002 |
| 2318 | 氢硫化钠，含结晶水低于25% | 4.2 |  | Ⅱ | 42011 |
| 2319 | 萜烃，未另列明的 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 2320 | 四亚乙基五胺 | 8 |  | Ⅲ | 82505 |
| 2321 | 液态三氯苯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61658 |
| 2322 | 三氯丁烯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61580 |
| 2323 | 亚磷酸三乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33610 |
| 2324 | 三聚异丁烯 | 3 |  | Ⅲ | 33513 |
| 2325 | 1，3，5-三甲基苯 | 3 |  | Ⅲ | 33536 |
| 2326 | 三甲基环已胺 | 8 |  | Ⅲ | 82513 |
| 2327 | 三甲基六亚甲基二胺 | 8 |  | Ⅲ | 82514 |
| 2328 | 三甲基六亚甲基二异氰酯酸酯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61654 |
| 2329 | 亚磷酸三甲酯 | 3 |  | Ⅲ | 33610 |
| 2330 | 十一烷 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 2331 | 无水氯化锌 | 8 |  | Ⅲ | 83504 |
| 2332 | 乙醛肟 | 3 |  | Ⅲ | 33628 |
| 2333 | 乙酸烯丙酯 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32133 |
| 2334 | 烯丙胺 | 6.1 | 3 | Ⅰ |  |
| 2335 | 烯丙基乙基醚 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32086 |
| 2336 | 甲酸烯丙酯 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32125 |
| 2337 | 苯硫酚 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61090 |
| 2338 | 三氟甲苯 | 3 |  | Ⅱ | 32057 |
| 2339 | 2-溴丁烷 | 3 |  | Ⅱ | 32043 |
| 2340 | 2-溴乙基乙基醚 | 3 |  | Ⅱ | 32092 |
| 2341 | 1-溴-3-甲基丁烷 | 3 |  | Ⅲ | 32044 |
| 2342 | 溴甲基丙烷 | 3 |  | Ⅱ | 32043 |
| 2343 | 2-溴戊烷 | 3 |  | Ⅱ | 32044 |
| 2344 | 溴丙烷 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32042 |
| 2345 | 3-溴丙炔 | 3 |  | Ⅱ | 32046 |
| 2346 | 丁二酮 | 3 |  | Ⅱ | 32081 |
| 2347 | 丁硫醇 | 3 |  | Ⅱ | 32116 |
| 2348 | 丙稀酸丁酯，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33601 |
| 2350 | 甲基丁基醚（甲丁基醚） | 3 |  | Ⅱ | 32083 |
| 2351 | 亚硝酸丁酯 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 32153 |
| 2352 | 乙烯基丁基醚，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32087 |
| 2353 | 丁酰氯 | 3 | 8 | Ⅱ | 32121 |
| 2354 | 氯甲基乙基醚 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32090 |
| 2356 | 2-氯丙烷 | 3 |  | Ⅰ | 31020 |
| 2357 | 环己胺 | 8 | 3 | Ⅱ | 82021 |
| 2358 | 环辛四烯 | 3 |  | Ⅱ | 32028 |
| 2359 | 二烯丙基胺 | 3 | 6.1；8 | Ⅱ | 32179 |
| 2360 | 二烯丙基醚 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32088 |
| 2361 | 二异丁胺 | 3 | 8 | Ⅲ | 33619 |
| 2362 | 1，1-二氯乙烷 | 3 |  | Ⅱ | 32035 |
| 2363 | 乙硫醇 | 3 |  | Ⅰ | 31034 |
| 2364 | 正丙苯 | 3 |  | Ⅲ | 33538 |
| 2366 | 碳酸二乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33608 |
| 2367 | α-甲基戊醛 | 3 |  | Ⅱ | 33573 |
| 2368 | α-蒎烯 | 3 |  | Ⅲ | 33642 |
| 2370 | 1-己烯 | 3 |  | Ⅱ | 31009 |
| 2371 | 异戊烯 | 3 |  | Ⅰ | 31007 |
| 2372 | 1，-2-二（二甲氨基）乙烷 | 3 |  | Ⅱ | 32178 |
| 2373 | 二乙氧基甲烷 | 3 |  | Ⅱ | 31031 |
| 2374 | 3，3-二乙氧基丙烯 | 3 |  | Ⅱ | 32094 |
| 2375 | 二乙硫醚（二乙醚） | 3 |  | Ⅱ | 32115 |
| 2376 | 2，3-二氢吡喃 | 3 |  | Ⅱ | 32102 |
| 2377 | 1，1-二甲氧基乙烷 | 3 |  | Ⅱ | 31031 |
| 2378 | 2-二甲氨基乙腈 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 33630 |
| 2379 | 1，3-二甲基丁胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32176 |
| 2380 | 二甲基二乙氧基硅烷 | 3 |  | Ⅱ | 32186 |
| 2381 | 二甲二硫 | 3 |  | Ⅱ | 32114 |
| 2382 | 对称二甲肼 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32184 |
| 2383 | 二丙胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32170 |
| 2384 | 二正丙醚 | 3 |  | Ⅱ | 31027 |
| 2385 | 异丁酸乙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32141 |
| 2386 | 1-乙基哌啶 | 3 | 8 | Ⅱ | 32108 |
| 2387 | 氟苯 | 3 |  | Ⅱ | 32054 |
| 2388 | 氟代甲苯 | 3 |  | Ⅱ | 32056 |
| 2389 | 呋喃 | 3 |  | Ⅰ | 31040 |
| 2390 | 2-碘丁烷 | 3 |  | Ⅱ | 32048 |
| 2391 | 碘甲基丙烷 | 3 |  | Ⅱ | 32048 |
| 2392 | 碘丙烷 | 3 |  | Ⅲ | 32047 |
| 2393 | 甲酸异丁酯 | 3 |  | Ⅱ | 32123 |
| 2394 | 丙酸异丁酯 | 3 |  | Ⅲ | 32138 |
| 2395 | 异丁酰氯 | 3 | 8 | Ⅱ |  |
| 2396 | 甲基丙烯醛，稳定的 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32072 |
| 2397 | 3-甲基-2-丁酮 | 3 |  | Ⅱ |  |
| 2398 | 甲基叔丁基醚 | 3 |  | Ⅱ | 32084 |
| 2399 | 1-甲基哌啶 | 3 | 8 | Ⅱ | 32107 |
| 2400 | 异戊酸甲酯 | 3 |  | Ⅱ | 32144 |
| 2401 | 哌啶 | 8 | 3 | Ⅰ | 32106 |
| 2402 | 丙硫醇 | 3 |  | Ⅱ | 31035 |
| 2403 | 乙酸异丙烯酯 | 3 |  | Ⅱ | 32132 |
| 2404 | 丙腈 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32160 |
| 2405 | 丁酸异丙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33598 |
| 2406 | 异丁酸异丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32142 |
| 2407 | 氯甲酸异丙酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 32152 |
| 2409 | 丙酸异丙酯 | 3 |  | Ⅱ | 32137 |
| 2410 | 1，2，3，6-四氢吡啶 | 3 |  | Ⅱ | 32105 |
| 2411 | 丁腈 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32161 |
| 2412 | 四氢噻吩 | 3 |  | Ⅱ | 32111 |
| 2413 | 原钛酸四丙酯 | 3 |  | Ⅲ | 32158 |
| 2414 | 噻吩 | 3 |  | Ⅱ | 32110 |
| 2416 | 硼酸三甲酯 | 3 |  | Ⅱ | 32156 |
| 2417 | 碳酰氟 | 2.3 | 8 |  | 23035 |
| 2418 | 四氟化硫 | 2.3 | 8 |  | 23019 |
| 2419 | 溴三氟乙烯 | 2.1 |  |  | 20035 |
| 2420 | 六氟丙酮 | 2.3 | 8 |  | 23032 |
| 2421 | 三氧化二氮 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23011 |
| 2422 | 八氟-2-丁烯（制冷气体R1318） | 2.2 |  |  | 22038 |
| 2424 | 八氟丙烷（制冷气体R218） | 2.2 |  |  |  |
| 2426 | 液态硝酸铵（热浓溶液） | 5.1 |  |  |  |
| 2427 | 氯酸钾水溶液 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51031 |
| 2428 | 氯酸钠水溶液 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51030 |
| 2429 | 氯酸钙水溶液 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51036 |
| 2430 | 固态烷基苯酚，未另列明的（包括C2～C12的同系物） | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61702 |
| 2431 | 茴香胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61784 |
| 2432 | N，N-二乙基苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61756 |
| 2433 | 液态硝基氯甲苯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61683 |
| 2434 | 二苄基二氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 2435 | 乙基苯基二氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 2436 | 硫代乙酸 | 3 |  | Ⅱ | 32113 |
| 2437 | 甲基苯基二氯硅烷 | 8 |  | Ⅱ | 81133 |
| 2438 | 三甲基乙酰氯 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 81117 |
| 2439 | 二氟化氢钠 | 8 |  | Ⅱ | 83004 |
| 2440 | 五水合四氯化锡 | 8 |  | Ⅲ | 81520 |
| 2441 | 三氯化钛，发火的或三氯化钛混合物，发火的 | 4.2 | 8 | Ⅰ | 42008 |
| 2442 | 三氯乙酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81118 |
| 2443 | 三氯氧化钒 | 8 |  | Ⅱ | 83502 |
| 2444 | 四氯化钒 | 8 |  | Ⅰ | 81052 |
| 2445 | 烷基锂，液态 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42021 |
| 2446 | 硝基四苯酚，固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61717 |
| 2447 | 熔融白磷 | 4.2 | 6.1 | Ⅰ | 42001 |
| 2448 | 熔融硫磺 | 4.1 |  | Ⅲ | 41501 |
| 2451 | 三氟化氮 | 2.2 | 5.1 |  | 23016 |
| 2452 | 乙基乙炔，稳定的 | 2.1 |  |  | 21025 |
| 2453 | 乙基氟（制冷气体R161） | 2.1 |  |  | 21027 |
| 2454 | 甲基氟（制冷气体R41） | 2.1 |  |  | 21026 |
| 2455 | 亚硝酸甲酯 | 2.2 |  |  | 21048 |
| 2456 | 2-氯丙烯 | 3 |  | Ⅰ | 31021 |
| 2457 | 2，3-二甲基丁烷 | 3 |  | Ⅱ | 31005 |
| 2458 | 己二烯 | 3 |  | Ⅱ | 31014 |
| 2459 | 2-甲基-1-丁烯 | 3 |  | Ⅰ | 31007 |
| 2460 | 2-甲基-2-丁烯 | 3 |  | Ⅱ | 31007 |
| 2461 | 甲基戊二烯 | 3 |  | Ⅱ | 31015 |
| 2463 | 氢化铝 | 4.3 |  | Ⅰ | 43021 |
| 2464 | 硝酸铍 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51061 |
| 2465 | 二氯异氰脲酸，干的，或二氯异氰脲酸盐 | 5.1 |  | Ⅱ | 51077 |
| 2466 | 过氧化钾 | 5.1 |  | Ⅰ | 51011 |
| 2468 | 三氯异氰脲酸，干的 | 5.1 |  | Ⅱ | 51078 |
| 2469 | 溴酸锌 | 5.1 |  | Ⅲ | 51510 |
| 2470 | 液态苯基乙腈 | 6.1 |  | Ⅲ | 61641 |
| 2471 | 四氧化锇 | 6.1 |  | Ⅰ | 61026 |
| 2473 | 对氨苯基胂酸钠 | 6.1 |  | Ⅲ | 61856 |
| 2474 | 硫光气 | 6.1 |  | Ⅱ | 61032 |
| 2475 | 三氯化钒 | 8 |  | Ⅲ | 81519 |
| 2477 | 异硫氰酸甲酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32165 |
| 2478 | 异氰酸酯，易燃，毒性，未另列明的或异氰酸酯溶液，易燃，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 2480 | 异氰酸甲酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32164 |
| 2481 | 异氰酸乙酯 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32164 |
| 2482 | 异氰酸正丙酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32164 |
| 2483 | 异氰酸异丙酯 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32164 |
| 2484 | 异氰酸叔丁酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32164 |
| 2485 | 异氰酸正丁酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32164 |
| 2486 | 异氰酸异丁酯 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32164 |
| 2487 | 异氰酸苯酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61109 |
| 2488 | 异氰酸环己酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61109 |
| 2490 | 二氯异丙醚 | 6.1 |  | Ⅱ | 61087 |
| 2491 | 乙醇胺或乙醇胺溶液 | 8 |  | Ⅲ | 82504 |
| 2493 | 六亚甲基亚胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32182 |
| 2495 | 五氟化碘 | 5.1 | 6.1；8 | Ⅰ | 51014 |
| 2496 | 丙酸酐 | 8 |  | Ⅲ | 81614 |
| 2498 | 1，2，3，6-四氢化苯甲醛 | 3 |  | Ⅲ | 33580 |
| 2501 | 氧化三-（1-氮丙啶基）膦溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61120 |
| 2502 | 戊酰氯 | 8 | 3 | Ⅱ | 81115 |
| 2503 | 四氯化锆 | 8 |  | Ⅲ | 81517 |
| 2504 | 四溴乙烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61566 |
| 2505 | 氟化铵 | 6.1 |  | Ⅲ | 61513 |
| 2506 | 硫酸氢铵 | 8 |  | Ⅱ | 81509 |
| 2507 | 固态氯铂酸 | 8 |  | Ⅲ | 81507 |
| 2508 | 五氯化钼 | 8 |  | Ⅲ | 81514 |
| 2509 | 硫酸氢钾 | 8 |  | Ⅱ | 81509 |
| 2511 | 2-氯丙酸 | 8 |  | Ⅲ | 81615 |
| 2512 | 氨基苯酚（邻、间、对） | 6.1 |  | Ⅲ | 61720 |
| 2513 | 溴乙酰溴 | 8 |  | Ⅱ | 81112 |
| 2514 | 溴苯 | 3 |  | Ⅲ | 33547 |
| 2515 | 溴仿 | 6.1 |  | Ⅲ | 61562 |
| 2516 | 四溴化碳 | 6.1 |  | Ⅲ | 61563 |
| 2517 | 1-氯-1，1-二氟乙烷（制冷气体R142b） | 2.1 |  |  | 21033 |
| 2518 | 1，5，9-环十二碳三烯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61551 |
| 2520 | 环辛二烯 | 3 |  | Ⅲ | 33519 |
| 2521 | 双烯酮，稳定的 | 6.1 | 3 | Ⅰ |  |
| 2522 | 2-二甲氨基甲基丙烯酸乙酸 | 6.1 |  | Ⅱ | 61115 |
| 2524 | 原甲酸乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33595 |
| 2525 | 草酸乙酯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61621 |
| 2526 | 糠胺 | 3 | 8 | Ⅲ | 33633 |
| 2527 | 丙烯酸异丁酯，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33601 |
| 2528 | 异丁酸异丁酯 | 3 |  | Ⅲ | 33598 |
| 2529 | 异丁酸 | 3 | 8 | Ⅲ | 33592 |
| 2531 | 甲基丙烯酸，稳定的 | 8 |  | Ⅱ | 81618 |
| 2533 | 三氯乙酸甲酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61614 |
| 2534 | 甲基氯硅烷 | 2.3 | 2.1；8 |  | 21051 |
| 2535 | 4-甲基吗啉（N-甲基吗啉） | 3 | 8 | Ⅱ |  |
| 2536 | 甲基四氢呋喃 | 3 |  | Ⅱ | 32100 |
| 2538 | 硝基萘 | 4.1 |  | Ⅲ | 41513 |
| 2541 | 萜品油烯 | 3 |  | Ⅲ | 33641 |
| 2542 | 三丁胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 82510 |
| 2545 | 铪粉，干的 | 4.2 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 42006 |
| 2546 | 钛粉，干的 | 4.2 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 42007 |
| 2547 | 过氧化钠 | 5.1 |  | Ⅰ | 51011 |
| 2548 | 五氟化氯 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23021 |
| 2552 | 水合六氟丙酮，液态 | 6.1 |  | Ⅱ | 61081 |
| 2554 | 甲基烯丙基氯 | 3 |  | Ⅱ | 32039 |
| 2555 | 含水硝化纤维素（按质量含水不低于25%） | 4.1 |  | Ⅱ | 41031 |
| 2556 | 含乙醇硝化纤维素（按质量含乙醇不低于25%，按干重含氮不超过12.6%） | 4.1 |  | Ⅱ | 41031 |
| 2557 | 硝化纤维素，按干重含氮不超过12.6%，混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料 | 4.1 |  | Ⅱ | 41031 |
| 2558 | 表溴醇 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61053 |
| 2560 | 2-甲基-2-戊醇 | 3 |  | Ⅲ | 33554 |
| 2561 | 3-甲基-1-丁烯 | 3 |  | Ⅰ | 31007 32014 |
| 2564 | 三氯乙酸溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81606 |
| 2565 | 二环己胺 | 8 |  | Ⅲ | 82512 |
| 2567 | 五氯苯酚钠 | 6.1 |  | Ⅱ | 61876 |
| 2570 | 镉化合物 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61504 |
| 2571 | 烷基硫酸 | 8 |  | Ⅱ | 81104 |
| 2572 | 苯肼 | 6.1 |  | Ⅱ | 61813 |
| 2573 | 氯酸铊 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51039 |
| 2574 | 磷酸三甲苯酯，含邻位异构物高于3% | 6.1 |  | Ⅱ | 61112 |
| 2576 | 熔融三溴氧化磷 | 8 |  | Ⅱ | 81055 |
| 2577 | 苯乙酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81635 |
| 2578 | 三氧化二磷 | 8 |  | Ⅲ | 81503 |
| 2579 | 哌嗪 | 8 |  | Ⅲ | 82518 |
| 2580 | 溴化铝溶液 | 8 |  | Ⅲ | 81522 |
| 2581 | 氯化铝溶液 | 8 |  | Ⅲ | 81512 |
| 2582 | 氯化铁溶液 | 8 |  | Ⅲ | 81513 |
| 2583 | 固态烷基磺酸或固态芳基磺酸，含游离硫酸高于5% | 8 |  | Ⅱ | 81109 |
| 2584 | 液态烷基磺酸或液态芳基磺酸，含游离硫酸高于5% | 8 |  | Ⅱ | 81109 |
| 2585 | 固态烷基磺酸或固态蓄芳基磺酸，含游离硫酸不超过5% | 8 |  | Ⅲ | 81628 |
| 2586 | 液态烷基磺酸或液态芳基磺酸，含游离硫酸不超过5% | 8 |  | Ⅲ | 81628 |
| 2587 | 苯醌 | 6.1 |  | Ⅱ | 61822 |
| 2588 | 固态农药，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61137 61904 |
| 2589 | 氯乙酸乙烯酯 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61102 |
| 2590 | 白石棉（温石棉，阳起石，直闪石，透闪石） | 9 |  | Ⅲ | 61906 |
| 2591 | 冷冻液态氙 | 2.2 |  |  | 22016 |
| 2599 | 三氟氯甲烷和三氟甲烷的共沸混合物，含三氟氯甲烷约60%（制冷气体R503） | 2.2 |  |  | 22051 |
| 2600 | 压缩一氧化碳和氢混合物 | 2.3 | 2.1 |  | 23029 |
| 2601 | 环丁烷 | 2.1 |  |  | 21015 |
| 2602 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的共沸混合物，含二氯二氟甲烷约74%（制冷气体R500） | 2.2 |  |  | 22052 |
| 2603 | 环庚三烯 | 3 | 6.1 | Ⅱ | 32026 |
| 2604 | 三氟化硼合二乙醚 | 8 | 3 | Ⅰ | 83005 |
| 2605 | 异氰酸甲氧基甲酯 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32164 |
| 2606 | 原硅酸甲酯 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 32188 |
| 2607 | 二聚丙烯醛，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33577 |
| 2608 | 硝基丙烷 | 3 |  | Ⅲ | 33522 |
| 2609 | 硼酸三烯丙酯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61626 |
| 2610 | 三烯丙胺 | 3 | 8 | Ⅲ | 33622 |
| 2611 | 丙氧醇 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61584 |
| 2612 | 甲基丙基醚（甲丙醚） | 3 |  | Ⅱ | 31028 |
| 2614 | 甲代烯丙醇 | 3 |  | Ⅲ | 33558 |
| 2615 | 乙基丙基醚（乙丙醚） | 3 |  | Ⅱ | 31028 |
| 2616 | 硼酸三异丙酯 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33607 |
| 2617 | 甲基环乙醇，易燃 | 3 |  | Ⅲ | 33557 |
| 2618 | 乙烯基甲苯，稳定的 | 3 |  | Ⅲ | 33543 |
| 2619 | 苄基二甲胺 | 8 | 3 | Ⅱ | 82023 |
| 2620 | 丁酸戊酯 | 3 |  | Ⅲ | 33598 |
| 2621 | 乙酰甲基甲醇 | 3 |  | Ⅲ | 33561 |
| 2622 | 缩水甘油醛 | 3 | 6．1 | Ⅱ | 33578 |
| 2623 | 固态点火剂，含易燃液体 | 4.1 |  | Ⅲ |  |
| 2624 | 硅化镁 | 4.3 |  | Ⅱ | 43031 |
| 2626 | 氯酸水溶液，含氯酸不超过10% | 5.1 |  | Ⅱ | 51028 |
| 2627 | 无机亚硝酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ | 51525 |
| 2628 | 氟乙酸钾 | 6.1 |  | Ⅰ | 61100 |
| 2629 | 氟乙酸钠 | 6.1 |  | Ⅰ | 61100 |
| 2630 | 硒酸盐或亚硒酸盐 | 6．1 |  | Ⅰ | 61016 61017 |
| 2642 | 氟乙酸 | 6.1 |  | Ⅰ | 61099 |
| 2643 | 溴乙酸甲酯 | 6.1 |  | Ⅱ | 61103 |
| 2644 | 甲基碘 | 6.1 |  | Ⅰ | 61568 |
| 2645 | 苯酰甲基溴 | 6.1 |  | Ⅱ | 61672 |
| 2646 | 六氯环戊二烯 | 6.1 |  | Ⅰ | 61055 |
| 2647 | 丙二腈 | 6.1 |  | Ⅱ | 61630 |
| 2648 | 1，2二溴-3-丁酮 | 6.1 |  | Ⅱ | 61684 |
| 2649 | 1，3-二氯丙酮 | 6.1 |  | Ⅱ | 61602 |
| 2650 | 1，1-二氯-1-硝基乙烷 | 6.1 |  | Ⅱ | 61579 |
| 2651 | 4，4’-二氨基二苯基甲烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61809 |
| 2653 | 苄基碘 | 6.1 |  | Ⅱ | 61066 |
| 2655 | 氟硅酸钾 | 6.1 |  | Ⅲ | 61514 |
| 2656 | 喹啉 | 6.1 |  | Ⅲ | 61847 |
| 2657 | 二硫化硒 | 6.1 |  | Ⅱ | 61020 |
| 2659 | 氯乙酸钠 | 6.1 |  | Ⅲ | 61610 |
| 2660 | 一硝基甲苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61779 |
| 2661 | 六氯丙酮 | 6.1 |  | Ⅲ | 61081 |
| 2662 | 氢醌（对苯二酚），固态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61725 |
| 2664 | 二溴甲烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61561 |
| 2667 | 丁基甲苯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61695 |
| 2668 | 氯乙腈 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61634 |
| 2669 | 氯甲酚溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61707 |
| 2670 | 氰尿酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81641 |
| 2671 | 氨基吡啶（邻、间、对） | 6.1 |  | Ⅱ | 61842 |
| 2672 | 氨溶液，水溶液在15℃时的相对密度为0.880～0.975，含氨量高于10%，但不超过35% | 8 |  | Ⅲ | 82503 |
| 2673 | 2-安基-4-氯苯酚 | 6.1 |  | Ⅱ | 61723 |
| 2674 | 氟硅酸钠 | 6.1 |  | Ⅲ | 61514 |
| 2676 | 锑化氢 | 2.3 | 2.1 |  | 23008 |
| 2677 | 氢氧化铷溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82004 |
| 2678 | 氢氧化铷 | 8 |  | Ⅱ | 82004 |
| 2679 | 氢氧化锂溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82003 |
| 2680 | 氢氧化锂 | 8 |  | Ⅱ | 82003 |
| 2681 | 氢氧化铯溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 82005 |
| 2682 | 氢氧化铯 | 8 |  | Ⅱ | 82005 |
| 2683 | 硫化铵溶液 | 8 | 3；6.1 | Ⅱ | 82010 |
| 2684 | 3-二乙氨基丙胺 | 3 | 8 | Ⅲ | 82509 |
| 2685 | N,N-二乙基乙撑二胺 | 8 | 3 | Ⅱ | 82024 |
| 2686 | 2-二乙氨基乙醇 | 8 | 3 | Ⅱ | 22626 |
| 2687 | 亚硝酸二环已铵 | 4.1 |  | Ⅲ | 61734 |
| 2688 | 1-溴-3-氯丙烷 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 2689 | 3-氯-1，2-丙三醇 | 6.1 |  | Ⅲ | 61586 |
| 2690 | N-正丁基咪唑 | 6.1 |  | Ⅱ | 61119 |
| 2691 | 五溴化磷 | 8 |  | Ⅱ | 81057 |
| 2692 | 三溴化硼 | 8 |  | Ⅰ | 81059 |
| 2693 | 酸式亚硫酸盐水溶液 | 8 |  | Ⅲ | 81510 |
| 2698 | 四氢化邻苯二甲酸酐，含马亚酐高于0.05% | 8 |  | Ⅲ | 81632 |
| 2699 | 三氟乙酸 | 8 |  | Ⅰ | 81102 |
| 2705 | 1-戊醇 | 8 |  | Ⅱ | 81134 |
| 2707 | 二甲基二恶烷 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ | 33612 |
| 2709 | 丁基苯 | 3 |  | Ⅲ | 33540 |
| 2710 | 二丙酮 | 3 |  | Ⅲ | 33583 |
| 2713 | 吖啶 | 6.1 |  | Ⅲ | 61846 |
| 2714 | 树脂酸锌 | 4.1 |  | Ⅲ | 41545 |
| 2715 | 树脂酸铝 | 4.1 |  | Ⅲ | 41542 |
| 2716 | 1，4-丁炔二醇 | 6.1 |  | Ⅲ | 61582 |
| 2717 | 樟脑，合成的 | 4.1 |  | Ⅲ | 41536 |
| 2719 | 溴酸钡 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51510 |
| 2720 | 硝酸铬 | 5.1 |  | Ⅲ | 51522 |
| 2721 | 氯酸铜 | 5.1 |  | Ⅱ | 51037 |
| 2722 | 硝酸锂 | 5.1 |  | Ⅲ | 51054 |
| 2723 | 氯酸镁 | 5.1 |  | Ⅱ | 51032 |
| 2724 | 硝酸锰 | 5.1 |  | Ⅲ | 51522 |
| 2725 | 硝酸镍 | 5.1 |  | Ⅲ | 51522 |
| 2726 | 亚硝酸镍 | 5.1 |  | Ⅲ | 51525 |
| 2727 | 硝酸铊 | 6.1 | 5.1 | Ⅱ | 61023 |
| 2728 | 硝酸锆 | 5.1 |  | Ⅲ | 51064 |
| 2729 | 六氯苯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61876 |
| 2730 | 液态硝基茴香醚 | 6.1 |  | Ⅲ | 61697 |
| 2732 | 液态硝基苯溴 | 6.1 |  | Ⅲ | 61688 |
| 2733 | 胺，易燃，腐蚀性，未另列明的或聚胺，易燃，腐蚀性，未另列明的 | 3 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 82032 |
| 2734 | 液态胺，腐蚀性，易燃，未另列明的或液态聚胺，腐蚀性，易燃，未另列明的 | 8 | 3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2735 | 液态胺，腐蚀性，未另列明的或液态聚胺，腐蚀性，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 2738 | N-丁基苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61078 |
| 2739 | 丁酸酐 | 8 |  | Ⅲ | 81621 |
| 2740 | 氯甲酸正丙酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅰ | 61101 |
| 2741 | 次氯酸钡，含有效氯高于22% | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 51045 |
| 2742 | 氯甲酸酯，毒性，腐蚀性，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3；8 | Ⅱ | 61101 |
| 2743 | 氯甲酸正丁酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅱ | 61609 |
| 2744 | 氯甲酸环丁酯 | 6.1 | 3；8 | Ⅱ | 61101 |
| 2745 | 氯甲酸氯甲酯 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61101 |
| 2746 | 氯甲酸苯酯 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61101 |
| 2747 | 氯甲酸叔丁基环己酯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61609 |
| 2748 | 氯甲酸-2-乙基己酯 | 6.1 | 8 | Ⅱ | 61101 |
| 2749 | 四甲基硅烷 | 3 |  | Ⅰ | 31049 |
| 2750 | 1，3-二氯-2-丙醇 | 6.1 |  | Ⅱ | 61585 |
| 2751 | 二乙基硫代磷酰氯 | 8 |  | Ⅱ | 81132 |
| 2752 | 1，2-环氧-3-乙氧基丙烷 | 3 |  | Ⅲ | 33611 |
| 2753 | 液态N-乙苄基甲苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61762 |
| 2754 | N-乙基甲苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61078 |
| 2757 | 固态氨基甲酸酯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61888 61133 |
| 2758 | 液态氨基甲酸酯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61134 61889 |
| 2759 | 固态含砷农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61878 |
| 2760 | 液态含砷农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61879 |
| 2761 | 固态有机氯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61127 61876 |
| 2762 | 液态有机氯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61128 61877 |
| 2763 | 固态三嗪农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61898 |
| 2764 | 液态三嗪农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61899 |
| 2771 | 固态硫代氨基甲酸酯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61888 61133 |
| 2772 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61134 61889 |
| 2675 | 固态铜基农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61886 |
| 2776 | 固态铜基农药，，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61887 |
| 2777 | 固态汞基农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61129 61882 |
| 2778 | 液态汞基农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61130 61883 |
| 2779 | 固态取代硝基苯酚农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61892 |
| 2780 | 液态取代硝基苯酚农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61893 |
| 2781 | 固态联吡啶农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61896 |
| 2782 | 液态联吡啶农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61897 |
| 2783 | 固态有机磷农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61125 61874 |
| 2784 | 液态有机磷农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61126 61875 |
| 2785 | 4-硫杂戊醛 | 6.1 |  | Ⅲ | 61600 |
| 2786 | 固态有机锡农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61131 61884 |
| 2787 | 液态有机锡农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61132 61885 |
| 2788 | 液态有机锡化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61096 |
| 2789 | 冰醋酸，或乙酸溶液，按质量含酸高于80% | 8 | 3 | Ⅱ | 81601 |
| 2790 | 乙酸溶液，按质量含酸不低于50%，但不超过80% | 8 |  | Ⅱ | 81601 |
|  | 乙酸溶液，按质量含酸高于10%，但不超过50% | 8 |  | Ⅲ | 81601 |
| 2793 | 黑色金属的镗屑、刨屑、旋屑、切屑，易自然 | 4.2 |  | Ⅲ |  |
| 2794 | 蓄电池，湿的，装有酸液，蓄电 | 8 |  |  | 81530 |
| 2795 | 蓄电池，湿的，装有碱液，蓄电 | 8 |  |  | 82520 |
| 2796 | 硫酸，含酸不超过51%，或酸性电池液 | 8 |  | Ⅱ | 81066 |
| 2797 | 碱性电池液 | 8 |  | Ⅱ | 82016 |
| 2798 | 苯基二氯化磷 | 8 |  | Ⅱ | 83010 |
| 2799 | 苯基硫代磷酰二氯 | 8 |  | Ⅱ | 81130 |
| 2800 | 蓄电池，湿的，不泄漏的蓄电 | 8 |  |  |  |
| 2801 | 液态染料，腐蚀性，未另列明的，或液态染料中间产品，腐蚀性，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 83511 |
| 2802 | 氯化铜 | 8 |  | Ⅲ | 83503 |
| 2803 | 镓 | 8 |  | Ⅲ | 83506 |
| 2805 | 溶凝固态氢化锂 | 4.3 |  | Ⅱ | 43016 |
| 2806 | 氮化锂 | 4.3 |  | Ⅰ | 43024 |
| 2807 | 磁化材料 | 9 |  | Ⅲ | 91001 |
| 2809 | 汞 | 8 |  | Ⅲ | 83505 |
| 2810 | 有机毒性液体，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61139 61908 |
| 2811 | 有机毒性固体，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61139 61908 |
| 2812 | 固态铝酸钠 | 8 |  | Ⅲ | 82502 |
| 2813 | 遇水反应固体，未另列明的 | 4.3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 43051 43510 |
| 2814 | 感染性物质，对人感染 | 6.2 |  |  | 62001 |
| 2815 | N-氨乙基哌嗪 | 8 |  | Ⅲ | 82519 |
| 2817 | 二氟化氢铵溶液 | 8 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ | 83003 |
| 2818 | 多硫化铵溶液 | 8 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ | 82009 |
| 2819 | 酸式磷酸戊酯 | 8 |  | Ⅲ | 81645 |
| 2820 | 丁酸 | 8 |  | Ⅲ | 81620 |
| 2821 | 苯酚溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81068 |
| 2822 | 2-氯吡啶 | 6.1 |  | Ⅱ | 61118 |
| 2823 | 丁烯酸（巴豆酸） | 8 |  | Ⅲ | 81623 |
| 2826 | 氯硫代甲酸乙酯 | 8 | 3 | Ⅱ | 83008 |
| 2829 | 己酸 | 8 |  | Ⅲ | 81622 |
| 2830 | 锂硅铁 | 4.3 |  | Ⅱ | 43028 |
| 2831 | 1，1，1-三氯乙烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61555 |
| 2834 | 亚磷酸 | 8 |  | Ⅲ | 81502 |
| 2835 | 氢化铝钠 | 4.3 |  | Ⅱ | 43023 |
| 2837 | 硫酸氢盐水溶液 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81509 |
| 2838 | 丁酸乙烯酯，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32143 |
| 2839 | 丁间醇醛 | 6.1 |  | Ⅱ | 61598 |
| 2840 | 丁醛肟 | 3 |  | Ⅲ | 33629 |
| 2841 | 二正戊胺 | 3 | 6.1 | Ⅲ | 61733 |
| 2842 | 硝基乙烷 | 3 |  | Ⅲ | 33521 |
| 2844 | 钙锰硅合金 | 4.3 |  | Ⅲ | 43503 |
| 2845 | 有机发火液态，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅰ | 42037 |
| 2846 | 有机发火固态，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅰ | 42037 |
| 2849 | 3-氯-1-丙醇 | 6.1 |  | Ⅲ | 61584 |
| 2850 | 四聚丙烯 | 3 |  | Ⅲ | 33512 |
| 2851 | 二水合三氟化硼 | 8 |  | Ⅱ | 81060 |
| 2852 | 二苦硫，湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ | 41020 |
| 2853 | 氟硅酸镁 | 6.1 |  | Ⅲ | 61514 |
| 2854 | 氟硅酸铵 | 6.1 |  | Ⅲ | 61514 |
| 2855 | 氟硅酸锌 | 6.1 |  | Ⅲ | 61514 |
| 2856 | 氟硅酸盐（酯），未另列明的 | 6.1 |  | Ⅲ | 61514 |
| 2857 | 制冷机，含非易燃、无毒液化气体或氨溶液（UN3672） | 2.2 |  |  |  |
| 2858 | 锆金属，干的，成卷线材、精整金属薄板、带材（厚度18μm～254μm） | 4.1 |  | Ⅲ | 41508 |
| 2859 | 偏钒酸铵 | 6.1 |  | Ⅱ | 61029 |
| 2861 | 多钒酸铵 | 6.1 |  | Ⅱ | 61029 |
| 2862 | 五氧化二钒，非熔凝状态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61028 |
| 2863 | 钒酸铵钠 | 6.1 |  | Ⅱ | 61029 |
| 2864 | 偏钒酸钾 | 6.1 |  | Ⅱ | 61029 |
| 2865 | 磙酸胲 | 8 |  | Ⅲ | 81508 |
| 2869 | 三氯化钛混合物 | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ | 81050 |
| 2870 | 氢硼化铝 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42015 |
|  | 在装置中的氢硼化铝 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ |  |
| 2871 | 锑粉 | 6.1 |  | Ⅲ | 61505 |
| 2872 | 二溴氯丙烷 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 61904 61905 |
| 2873 | 二丁氨基乙醇 | 6.1 |  | Ⅲ | 61588 |
| 2874 | 糠醇 | 6.1 |  | Ⅲ | 61590 |
| 2875 | 六氯苯 | 6.1 |  | Ⅲ | 61709 |
| 2876 | 间苯二酚 | 6.1 |  | Ⅲ | 61725 |
| 2878 | 颗粒状海绵钛或海绵钛粉末 | 4.1 |  | Ⅲ | 41505 |
| 2879 | 二氯氧化硒 | 8 | 6.1 | Ⅰ | 81039 |
| 2880 | 水合次氯酸钙，或水合次氯酸钙混合物，含水不低于5.5%，但不超过16% | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 51509 |
| 2881 | 金属催化剂，干的 | 4.2 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 42004 |
| 2900 | 感染性物质，只对动物感染 | 6.2 |  |  | 62002 |
| 2901 | 氯化溴 | 2.3 | 5.1；8 |  | 23026 |
| 2902 | 液态农药，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61138 61905 |
| 2903 | 液态农药，毒性，易燃，未另列明的，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61138 61905 |
| 2904 | 液态氯苯酚盐或液态苯酚盐 | 8 |  | Ⅲ |  |
| 2905 | 固态氯苯酚盐或固态苯酚盐 | 8 |  | Ⅲ |  |
| 2907 | 异山梨醇二硝酸酯混合物，含有不低于60%的乳糖、甘露糖、淀粉或磷酸氢钙 | 4．1 |  | Ⅱ | 41034 |
| 2908 | 放射性物质例外货包 运输放射性物质的空包装 | 7 |  |  |  |
| 2909 | 放射性物质例外货包 天然油或贫化铀或天然钍的制品 | 7 |  |  |  |
| 2910 | 放射性物质例外货包 有限的放射性物质 | 7 |  |  | 71009 |
| 2911 | 放射性物质例外货包 含有放射性物质的仪器或物品 | 7 |  |  |  |
| 2912 | I类低比活度放射性物质（LSA-I），非易裂变的或例外的易裂变的 | 7 |  |  | 71010 |
| 2913 | 放射性表面污染物体（SCO-I或SCO-II），非易裂变的或例外的易裂变的 | 7 |  |  | 71008 |
| 2915 | 放射物质A型货包，非特殊形式的非易裂变的或非特殊形式的例外易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 2916 | 放射物质B（U）型货包，非易裂变的或例外的易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 2917 | 放射物质B（M）型货包，非易裂变的或例外的易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 2919 | 特殊安排下运输的放射性物质，非易裂变的或例外的易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 2920 | 腐蚀性液体，易燃，未另列明的 | 8 | 3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2921 | 腐蚀性固体，易燃，未另列明的 | 8 | 4.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2922 | 腐蚀性液体，毒性，未另列明的 | 8 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 2923 | 腐蚀性固体，毒性，未另列明的 | 8 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 2924 | 易燃液体，腐蚀性，未另列明的 | 3 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 2925 | 有机易燃固体，腐蚀性，未另列明的 | 4.1 | 8 | Ⅱ、Ⅲ | 41060 |
| 2926 | 有机易燃固体，毒性，未另列明的 | 4.1 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ | 41060 41553 |
| 2927 | 有机毒性液体，腐蚀性，未另列明的 | 6.1 | 8 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2928 | 有机毒性固体，腐蚀性，未另列明的 | 6.1 | 8 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2929 | 有机毒性液体，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2930 | 有机毒性固体，易燃，未另列明的 | 6.1 | 4.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 2931 | 硫酸氧钒 | 6.1 |  | Ⅱ | 61029 |
| 2933 | 2-氯丙酸甲酯 | 3 |  | Ⅲ | 33604 |
| 2934 | 2-氯丙酸异丙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33604 |
| 2935 | 2-氯丙酸乙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33604 |
| 2936 | 硫代乳酸 | 6.1 |  | Ⅱ | 61092 |
| 2937 | α-甲基苄基醇，液态 | 6.1 |  | Ⅲ | 61589 |
| 2940 | 9-磷杂二环壬烷（环辛二烯膦） | 4.2 |  | Ⅱ | 42032 |
| 2941 | 氟苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61762 |
| 2942 | 2-三氟甲基苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ | 61763 |
| 2943 | 四氢化糠胺 | 3 |  | Ⅲ | 33634 |
| 2945 | N-甲基丁胺 | 3 | 8 | Ⅱ | 32173 |
| 2946 | 2-氨基-5-二乙氨基戊烷 | 6.1 |  | Ⅲ | 61731 |
| 2947 | 氯乙酸异丙酯 | 3 |  | Ⅲ | 33603 |
| 2948 | 3-三氟甲基苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ | 61763 |
| 2949 | 氢硫化钠，含结晶水不低于25% | 8 |  | Ⅱ | 82014 |
| 2950 | 颗粒状镁，涂层的，粒径不小于149μm | 4.3 |  | Ⅲ | 43501 |
| 2956 | 5-叔丁基-2，4，6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香） | 4.1 |  | Ⅲ | 41520 |
| 2965 | 三氟化硼合二甲醚 | 4.3 | 3；8 | Ⅰ | 43047 |
| 2966 | 硫甘醇 | 6.1 |  | Ⅱ | 61091 |
| 2967 | 氨基磺酸 | 8 |  | Ⅲ | 81506 |
| 2968 | 代森锰，稳定的，或代森锰制剂，稳定的，加防自热稳定剂 | 4.3 |  | Ⅲ | 43509 |
| 2969 | 蓖麻籽或蓖麻粉或蓖麻油渣或蓖麻片 | 9 |  | Ⅱ | 61907 |
| 2977 | 放射性物质六氟化铀，易裂变 | 7 | 8 |  | 71006 |
| 2978 | 放射性物质六氟化铀，非易裂变的或例外的易裂变的 | 7 | 8 |  | 71007 |
| 2983 | 环氧乙烷和氧化丙烯混合物，含环氧乙烷不超过30% | 3 | 6.1 | Ⅰ | 31052 |
| 2984 | 过氧化氢水溶液、过氧化氢含量不低于8%，但低于20%（必要时加稳定剂） | 5.1 |  | Ⅲ | 51501 |
| 2985 | 氯硅烷，易燃，腐蚀性，未另列明的 | 3 | 8 | Ⅱ |  |
| 2986 | 氯硅烷，腐蚀性，易燃，未另列明的 | 8 | 3 | Ⅱ |  |
| 2987 | 氯硅烷，腐蚀性，未另列明的 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 2988 | 氯硅烷，遇水反应，易燃，腐蚀性，未另列明的 | 4.3 | 3；8 | Ⅰ |  |
| 2989 | 亚磷酸二氢铅 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ | 41005 |
| 2990 | 救生设备，自动膨胀式 | 9 |  |  |  |
| 2991 | 液态氨基甲酸酯农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61134 61889 |
| 2992 | 液态氨基甲酸酯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61134 61889 |
| 2993 | 液态含砷农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61879 |
| 2994 | 液态含砷农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61879 |
| 2995 | 液态有机氯农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61128 61877 |
| 2996 | 液态有机氯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61128 61877 |
| 2997 | 液态三嗪农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61899 |
| 2998 | 液态三嗪农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61899 |
| 3005 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61899 |
| 3006 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61899 |
| 3009 | 液态铜基农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61887 |
| 3010 | 液态铜基农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61887 |
| 3011 | 液态汞基农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61130 61883 |
| 3012 | 液态汞基农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61130 61883 |
| 3013 | 液态取代硝基苯酚农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61893 |
| 3014 | 液态取代硝基苯酚农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61893 |
| 3015 | 液态联吡啶农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61897 |
| 3016 | 液态联吡啶农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61897 |
| 3017 | 液态有机磷农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61126 61875 |
| 3018 | 液态有机磷农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61126 61875 |
| 3019 | 液态有机锡农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61132 61885 |
| 3020 | 液态有机锡农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61132 61885 |
| 3021 | 液态农药，易燃，毒性，未另列明的，闪点不低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61138 61905 |
| 3022 | 1，2-丁撑氧，稳定的 | 3 |  | Ⅱ | 32097 |
| 3023 | 2-甲基-2庚硫醇 | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61591 |
| 3024 | 液态香豆素衍生物农药，易燃，毒性，闪点不低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61895 |
| 3025 | 液态香豆素衍生物农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61895 |
| 3026 | 液态香豆素衍生物农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61895 |
| 3027 | 固态香豆素衍生物农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61894 |
| 3028 | 干蓄电池，含有固态氢氧化钾蓄电 | 8 |  |  | 82520 |
| 3048 | 磷化铝农药 | 6.1 |  | Ⅰ | 61124 |
| 3051 | 烷基铝 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42022 |
| 3052 | 液态卤化烷基铝 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42024 |
| 3053 | 烷基镁 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42018 |
| 3054 | 环己硫醇 | 3 |  | Ⅲ | 33563 |
| 3055 | 2-（2-氨基乙氧基）乙醇 | 8 |  | Ⅲ | 82506 |
| 3056 | 正庚醛 | 3 |  | Ⅲ | 33574 |
| 3057 | 三氟乙酰氯 | 2.3 | 8 |  | 23037 |
| 3064 | 硝化甘油乙醇溶液，含硝化甘油高于1%，但不超过5% | 3 |  | Ⅱ | 32062 |
| 3065 | 乙醇饮料，按体积含乙醇高于70% | 3 |  | Ⅱ |  |
|  | 乙醇饮料，按体积含乙醇高于24%，但不超过70% | 3 |  | Ⅲ | 33551 |
| 3066 | 涂料（包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料）或涂料的相关材料（包括涂料稀释剂或冲淡剂） | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3070 | 环氧乙烷和二氯二氟甲烷混合物，含环氧乙烷不超过12.5% | 2.2 |  |  | 23050 |
| 3071 | 液态硫醇，毒性，易燃，未另列明的，或液态硫醇混合物，毒性，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61591 |
| 3072 | 非自动膨胀式救生设备，装备中含有危险物品 | 9 |  |  |  |
| 3073 | 乙烯基吡啶，稳定的 | 6.1 | 3；8 | Ⅱ | 61840 |
| 3076 | 氢化烷基铝 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | 42023 |
| 3077 | 对环境有害的固态物质，未另列明的 | 9 |  | Ⅲ |  |
| 3078 | 铈，切屑或粗粉 | 4.3 |  | Ⅱ | 43015 |
| 3079 | 甲基丙烯腈，稳定的 | 3 | 6.1 | Ⅰ | 32163 |
| 3080 | 异氰酸酯，毒性，易燃，未另列明的，或异氰酸酯溶液，毒性，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61110 61654 |
| 3082 | 对环境有害的液态物质，未另列明的 | 9 |  | Ⅲ |  |
| 3083 | 氟化高氯酰（高氯酰氟） | 2.3 | 5.1 |  | 23036 |
| 3084 | 腐蚀性固体，氧化性，未另列明的 | 8 | 5.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3085 | 氧化性固体，腐蚀性，未另列明的 | 5.1 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 83512 83021 51080 51527 |
| 3086 | 毒性固体，氧化性，未另列明的 | 6.1 | 5.1 | Ⅰ、Ⅱ | 61034 61520 |
| 3087 | 氧化性固体，毒性，未另列明的 | 5.1 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 51080 51527 |
| 3088 | 有机自热固体，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ | 42037 42511 |
| 3089 | 金属粉，易燃，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3090 | 锂电池组 | 9 |  | Ⅱ |  |
| 3091 | 装在设备中的锂电池组或同设备包装在一起的锂电池组 | 9 |  | Ⅱ |  |
| 3092 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 3093 | 腐蚀性液体，氧化性，未另列明的 | 8 | 5.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3094 | 腐蚀性液体，遇水反应，未另列明的 | 8 | 4.3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3095 | 腐蚀性固体，自热性，未另列明的 | 8 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3096 | 腐蚀性固体，遇水反应，未另列明的 | 8 | 4.3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3097 | 易燃固体，氧化性，未另列明的 | 4.1 | 5.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3098 | 氧化性液体，腐蚀性，未另列明的 | 5.1 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3099 | 氧化性液体，毒性，未另列明的 | 5.1 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3100 | 氧化性固体，自热性，未另列明的 | 5.1 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3101 | 液态B型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3102 | 固态B型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3103 | 液态C型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3104 | 固态C型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3105 | 液态D型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3106 | 固态D型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3107 | 液态E型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3108 | 固态E型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3109 | 液态F型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3110 | 固态F型有机过氧化物 | 5.2 |  |  |  |
| 3111 | 液态B型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3112 | 固态B型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3113 | 液态C型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3114 | 固态C型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3115 | 液态D型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3116 | 固态D型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3117 | 液态E型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3118 | 固态E型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3119 | 液态F型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3120 | 固态F型有机过氧化物，控制温度的 | 5.2 |  |  |  |
| 3121 | 氧化性固体，遇水反应，未另列明的 | 5.1 | 4.3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3122 | 毒性固体，氧化性，未另列明的 | 6.1 | 5.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3123 | 毒性液体，遇水反应，未另列明的 | 6.1 | 4.3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3124 | 毒性固体，自热性，未另列明的 | 6.1 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3125 | 毒性固体，遇水反应，未另列明的 | 6.1 | 4.3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3126 | 有机自热固体，腐蚀性，未另列明的 | 4.2 | 8 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3127 | 自热固体，氧化性，未另列明的 | 4.2 | 5.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3128 | 有机自热固体，毒性，未另列明的 | 4.2 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3129 | 遇水反应液体，腐蚀性，未另列明的 | 4.3 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3130 | 遇水反应液体，毒性，未另列明的 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3131 | 遇水反应固体，腐蚀性，未另列明的 | 4.3 | 8 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3132 | 遇水反应固体，易燃，未另列明的 | 4.3 | 4.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3133 | 遇水反应固体，氧化性，未另列明的 | 4.3 | 5.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3134 | 遇水反应固体，毒性，未另列明的 | 4.3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3135 | 遇水反应固体，自热性，未另列明的 | 4.3 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3136 | 冷冻液态三氟甲烷 | 2.2 |  |  |  |
| 3137 | 氧化性固体，易燃，未另列明的 | 5.1 | 4.1 | Ⅰ |  |
| 3138 | 冷冻液态乙烯、乙炔和丙烯混合物，含乙烯至少71.5%，乙炔不超过22.5%，丙烯不超过6% | 2.1 |  |  |  |
| 3139 | 氧化性液体，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3140 | 液态生物碱，未另列明的或液态生物碱盐类，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3141 | 液态无机锑化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅲ | 61506 |
| 3142 | 液态消毒剂，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3143 | 固态染料，毒性，未另列明的或固态染料中间产品，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61873 61122 |
| 3144 | 液态烟碱化合物，未另列明的或液态烟碱制剂，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3145 | 液态烷基苯酚，未另列明的（包括C2～C12的同系物） | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3146 | 固态有机锡化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3147 | 固态染料，腐蚀性，未另列明的或固态染料中间产品，腐蚀性，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3148 | 遇水反应液体，未另列明的 | 4.3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3149 | 过氧化氢和过氧乙酸混合物，含酸（类）、水和不超过5%的过氧乙酸，稳定的 | 5.1 | 8 | Ⅱ |  |
| 3150 | 以烃类气体作能源的小型装置或小型装置的烃类气体充气罐，带有释放装置 | 2.1 |  |  |  |
| 3151 | 液态多卤联苯或液态多卤三联苯 | 9 |  | Ⅱ |  |
| 3152 | 固态多卤联苯或固态多卤三联苯 | 9 |  | Ⅱ |  |
| 3153 | 全氟（甲基乙烯基醚） | 2.1 |  |  |  |
| 3154 | 全氟（乙基乙烯基醚） | 2.1 |  |  |  |
| 3155 | 五氯酚 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3156 | 压缩气体，氧化性，未另列明的 | 2.2 | 5.1 |  |  |
| 3157 | 液化气体，氧化性，未另列明的 | 2.2 | 5.1 |  |  |
| 3158 | 冷冻液态气体，未另列明的 | 2.2 |  |  |  |
| 3159 | 1，1，1，2-四氟乙烷（制冷气体R134a） | 2.2 |  |  |  |
| 3160 | 液化气体，毒性，易燃，未另列明的 | 2.3 | 2.1 |  |  |
| 3161 | 液态气体，易燃，未另列明的 | 2.1 |  |  |  |
| 3162 | 液化气体，毒性，未另列明的 | 2.3 |  |  |  |
| 3163 | 液化气体，未另列明的 | 2.2 |  |  |  |
| 3164 | 气压或液压物品（含有非易燃气体） | 2.2 |  |  |  |
| 3165 | 飞行器液压动力装置燃料箱（装有无水肼和甲肼混合液）（M86号燃料） | 3 | 6.1；8 | Ⅰ |  |
| 3166 | 内燃发动机或易燃气体发动的车辆或易燃液体发动的车辆 | 9 |  |  |  |
| 3167 | 未压缩气体样品，易燃，未另列明的，非冷冻液体 | 2.1 |  |  |  |
| 3168 | 未压缩气体样品，毒性，易燃，未另列明的，非冷冻液体 | 2.3 | 2.1 |  |  |
| 3169 | 未压缩气体样品，毒性，未另列明的，非冷冻液体 | 2.3 |  |  |  |
| 3170 | 铝熔炼副产品或铝再熔副产品 | 4.3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3171 | 电池供电车辆或电池供电设备 | 9 |  |  |  |
| 3172 | 液态毒素，从生物体提取，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3174 | 二硫化钛 | 4.2 |  | Ⅲ |  |
| 3175 | 含易燃液体的固体，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ |  |
| 3176 | 有机熔融易燃固体，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3178 | 无机易燃固体，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3179 | 无机易燃固体，毒性，未另列明的 | 4.1 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3180 | 无机易燃固体，腐蚀性，未另列明的 | 4.1 | 8 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3181 | 有机化合物的金属盐，易燃，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3182 | 金属氢化物，易燃，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3183 | 有机自热液体，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3184 | 有机自热液体，毒性，未另列明的 | 4.2 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3185 | 有机自热液体，腐蚀性，未另列明的 | 4.2 | 8 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3186 | 无机自热液体，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3187 | 无机自热液体，毒性，未另列明的 | 4.2 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3188 | 无机自热液体，腐蚀性，未另列明的 | 4.2 | 8 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3189 | 自热金属粉，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3190 | 无机自热固体，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3191 | 无机自热固体，毒性，未另列明的 | 4.2 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3192 | 无机自热固体，腐蚀性，未另列明的 | 4.2 | 8 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3194 | 无机发火液体，未另列明的， | 4.2 |  | Ⅰ |  |
| 3200 | 无机发火固体，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅰ |  |
| 3205 | 碱土金属醇化物，未另列明的 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3206 | 碱土金属醇化物，自热性，腐蚀性，未另列明的 | 4.2 | 8 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3208 | 金属物质，遇水反应，未另列明的 | 4.3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3209 | 金属物质，遇水反应，自热性，未另列明的 | 4.3 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3210 | 无机氯酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3211 | 无机高氯酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3212 | 无机次氯酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ |  |
| 3213 | 无机溴酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3214 | 无机高锰酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ |  |
| 3215 | 无机过硫酸盐，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅲ |  |
| 3216 | 无机过硫酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅲ |  |
| 3218 | 无机硝酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3219 | 无机亚硝酸盐水溶液，未另列明的 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3220 | 五氟乙烷（制冷气体R125） | 2.2 |  |  |  |
| 3221 | B型自反应液体 | 4.1 |  |  |  |
| 3222 | B型自反应固体 | 4.1 |  |  |  |
| 3223 | C型自反应液体 | 4．1 |  |  |  |
| 3224 | C型自反应固体 | 4．1 |  |  |  |
| 3225 | D型自反应液体 | 4．1 |  |  |  |
| 3226 | D型自反应固体 | 4．1 |  |  |  |
| 3227 | E型自反应液体 | 4．1 |  |  |  |
| 3228 | E型自反应固体 | 4．1 |  |  |  |
| 3229 | F型自反应液体 | 4．1 |  |  |  |
| 3230 | F型自反应固体 | 4．1 |  |  |  |
| 3231 | B型自反应液体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3232 | B型自反应固体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3233 | C型自反应液体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3234 | C型自反应固体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3235 | D型自反应液体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3236 | D型自反应固体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3237 | E型自反应液体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3238 | E型自反应固体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3239 | F型自反应液体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3240 | F型自反应固体，控制温度的 | 4．1 |  |  |  |
| 3241 | 2-溴-2-硝基丙烷-1，3-二醇 | 4．1 |  | Ⅲ |  |
| 3242 | 偶氮甲酰胺 | 4．1 |  | Ⅱ |  |
| 3243 | 含有毒性液体的固体，未另列有的 | 6．1 |  | Ⅱ |  |
| 3244 | 含有腐蚀性液体的固体，未另列明的 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 3245 | 基因改变的微生物 | 9 |  |  |  |
| 3246 | 甲磺酰氯 | 6.1 | 8 | Ⅰ |  |
| 3247 | 无水过硼酸钠 | 5.1 |  | Ⅱ | 51505 |
| 3248 | 药物，液态，易燃，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3249 | 药物，固态，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3250 | 熔融氯乙酸 | 6.1 | 8 | Ⅱ |  |
| 3251 | 异山梨醇-5-一硝酸酯 | 4.1 |  | Ⅲ |  |
| 3252 | 二氟甲烷（制冷气体R32） | 2.1 |  |  |  |
| 3253 | 三氧硅酸二钠 | 8 |  | Ⅲ |  |
| 3254 | 三丁基磷烷 | 4.2 |  | Ⅰ |  |
| 3255 | 次氯酸叔丁酯 | 4.2 | 8 | Ⅰ |  |
| 3256 | 高温液体，易燃，未另列明的，闪点高于60.5℃，温度等于或高于其闪点 | 3 |  | Ⅲ |  |
| 3257 | 高温液体，未另列明的，温度等于或高于100℃、低于其闪点（包括熔融金属、熔融盐类等） | 9 |  | Ⅲ |  |
| 3258 | 高温固体，未另列明的，温度等于或高于240℃ | 9 |  | Ⅲ |  |
| 3259 | 固态胺，腐蚀性、未另列明的或固态聚胺，腐蚀性，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3260 | 无机酸性腐蚀性固体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3261 | 有机酸性腐蚀性固体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3262 | 无机碱性腐蚀性固体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3263 | 有机碱性腐蚀性固体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3264 | 无机酸性腐蚀性液体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3265 | 有机酸性腐蚀性液体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3266 | 无机碱性腐蚀性液体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3267 | 有机碱性腐蚀性液体，未另列明的 | 8 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3268 | 气袋充气器，或气袋模件，或安全带预拉装置 | 9 |  | Ⅲ |  |
| 3269 | 聚酯树脂器材 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3270 | 硝化纤维素滤膜，按干重含氮不超过12.6% | 4.1 |  | Ⅱ |  |
| 3271 | 醚类，未另列明的 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3272 | 酯类，未另列明的 | 3 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3273 | 腈类，易燃，毒性，未另列明的 | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3274 | 醇化物溶液，未另列明的，在乙醇溶液中 | 3 | 8 | Ⅱ |  |
| 3275 | 腈类，毒性，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3276 | 腈类，毒性，液态，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3277 | 氯甲酸酯，毒性，腐蚀性，未另列明的 | 6.1 | 8 | Ⅱ |  |
| 3278 | 有机磷化合物，毒性，液态，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3279 | 有机磷化合物，毒性，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3280 | 有机砷化合物，液态，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61856 |
| 3281 | 羰基金属，液态，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61031 |
| 3282 | 有机金属化合物，液态，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3283 | 硒化合物，固态，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61018 61019 |
| 3284 | 碲化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 61510 |
| 3285 | 钒化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3286 | 易燃液体，毒性，腐蚀性，未另列明的 | 3 | 6.1；8 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3287 | 无机毒性液体，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3288 | 无机毒性固体，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3289 | 无机毒性液体，腐蚀性，未另列明的 | 6.1 | 8 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3290 | 无机毒性固体，腐蚀性，未另列明的 | 6.1 | 8 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3291 | 医院诊断废弃物，未具体说明的，未另列明的，或（生物）医学废弃物，未另列明的，或管制的医学废弃物，未另列明的 | 6.2 |  | Ⅱ |  |
| 3292 | 含钠电池组或含钠电池 | 4.3 |  | Ⅱ |  |
| 3293 | 肼水溶液，按质量含肼不超过37% | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3294 | 氰化氢乙醇溶液，含氰化氢不超过45% | 6.1 | 3 | Ⅰ |  |
| 3295 | 液态烃类，未另列明的 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3296 | 七氟丙烷（制冷气体R227） | 2.2 |  |  |  |
| 3297 | 环氧乙烷和四氟氯乙烷混合物，含环氧乙烷不超过8.8% | 2.2 |  |  |  |
| 3298 | 环氧乙烷和五氟乙烷混合物，含环氧乙烷不超过7.9% | 2.2 |  |  |  |
| 3299 | 环氧乙烷和四氟乙烷混合物，含环氧乙烷不超过5.6% | 2.2 |  |  |  |
| 3300 | 环氧乙烷和二氧化碳混合物，含环氧乙烷高于87% | 2.3 | 2.1 |  |  |
| 3301 | 腐蚀性液体，自热性，未另列明的 | 8 | 4.2 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3302 | 2-丙烯酸二甲氨基乙酯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3303 | 压缩气体，毒性，氧化性，未另列明的 | 2.3 | 5.1 |  |  |
| 3304 | 压缩气体，毒性，腐蚀性，未另列明的 | 2.3 | 8 |  |  |
| 3305 | 压缩气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另列明的 | 2.3 | 2.1；8 |  |  |
| 3306 | 压缩气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另列明的 | 2.3 | 5.1；8 |  |  |
| 3307 | 液化气体，毒性，氧化性，未另列明的 | 2.3 | 5.1 |  |  |
| 3308 | 液化气体，毒性，腐蚀性，未另列明的 | 2.3 | 8 |  |  |
| 3309 | 液化气体，毒性，易燃，未另列明的 | 2.3 | 2.1 |  |  |
| 3310 | 液化气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另列明的 | 2.3 | 5.1；8 |  |  |
| 3311 | 冷冻液态气体，氧化性，未另列明的 | 2.2 | 5.1 |  |  |
| 3312 | 冷冻液态气体，易燃，未另列明的 | 2.1 |  |  |  |
| 3313 | 有机颜料，自热性 | 4.2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3314 | 模塑化合物，呈现揉塑团、薄片或挤压出的绳索状，会放出易燃蒸气 | 9 |  | Ⅲ |  |
| 3315 | 化学样品，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ |  |
| 3316 | 化学品箱或急救箱 | 9 |  |  |  |
| 3317 | 2-氨基-4，6-二硝基酚，湿的，按质量含水不低于20% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3318 | 氨溶液，水溶液在15℃时相对密度小于0.880，含氨量高于50% | 2.3 | 8 |  |  |
| 3319 | 固态硝化甘油混合物，减敏的，未另列明的，按质量含硝化甘油高于2%，但不超过10% | 4.1 |  | Ⅱ |  |
| 3320 | 硼氢化钠和氢氧化钠溶液，按质量含硼氢化钠不超过 12%，含氢氧化钠不超过40% | 8 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3321 | II类低比活度放射性物质（LSA-II），非易裂变的或例外易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3322 | III类低比活度放射性物质（LSA-III），非易裂变的或例外易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3323 | 放射性物质C型货包，非易裂变的或例外易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3324 | II类低比活度放射性物质（LSA-II），易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3325 | III类低比活度放射性物质（LSA-III），易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3326 | 放射性表面污染物体（SCO-I或SCO-II），易裂变 | 7 |  |  |  |
| 3327 | 放射性物质A型货包，易裂变的，非特殊形式的 | 7 |  |  |  |
| 3328 | 放射性物质B（U）型货包，易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3329 | 放射性物质B（M）型货包，易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3330 | 放射性物质C型货包，易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3331 | 特殊安排下运输的放射性物质，易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3332 | 放射性物质A型货包，特殊形式的，非易裂变的或特殊形式的例外的易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3333 | 放射性物质A型货包，特殊形式的，易裂变的 | 7 |  |  |  |
| 3334 | 空运受管制的液体，未另列明的 | 9 |  |  |  |
| 3335 | 空运受管制的固体，未另列明的 | 9 |  |  |  |
| 3336 | 液态硫醇，易燃，未另列明的，或液态硫醇混合物，易燃，未另列明的 | 3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3337 | 制冷气体R404A | 2．2 |  |  |  |
| 3338 | 制冷气体R407A | 2．2 |  |  |  |
| 3339 | 制冷气体R407B | 2．2 |  |  |  |
| 3340 | 制冷气体R407C | 2．2 |  |  |  |
| 3341 | 二氧化硫脲 | 4．2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3342 | 黄原酸盐 | 4．2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3343 | 液态硝化甘油混合物，减敏的，易燃，未另列明的，按质量含硝化甘油不超过30% | 3 |  |  |  |
| 3344 | 固态季戊四醇四硝酸酯混合物，减敏的，未另列明的，按质量含季戊四硝酸酯高于10%，但不超过20% | 4.1 |  | Ⅱ |  |
| 3345 | 固态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3346 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3347 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3348 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3349 | 固态拟除虫菊酯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3350 | 液态拟除虫菊酯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3351 | 液态拟除虫菊酯农药，毒性，易燃，闪点不低于23℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3352 | 液态拟除虫菊酯农药，毒性 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3354 | 气体杀虫剂，易燃，未另列明的 | 2.1 |  |  |  |
| 3355 | 气体杀虫剂，毒性，易燃，未另列明的 | 2.3 | 2.1 |  |  |
| 3356 | 化学氧气发生器 | 5.1 |  | Ⅱ |  |
| 3357 | 液态硝化甘油混合物，减敏的，未另列明的，按质量含硝化甘油不超过30% | 3 |  | Ⅱ |  |
| 3358 | 制冷机，装有易燃无毒液化气体 | 2.1 |  |  |  |
| 3359 | 熏蒸过的装置 | 9 |  |  |  |
| 3360 | 植物纤维，干的 | 4.1 |  |  |  |
| 3361 | 氯硅烷，毒性，腐蚀性，未另列明的 | 6.1 | 8 | Ⅱ |  |
| 3362 | 氯硅烷，毒性，腐蚀性，易燃，未另列明的 | 6.1 | 3；8 | Ⅱ |  |
| 3363 | 机器中的危险货物或仪器中的危险货物 | 9 |  |  |  |
| 3364 | 三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3365 | 三硝基氯苯（苦基氯），湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3366 | 三硝基甲苯（梯恩梯），湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3367 | 三硝基苯，湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3368 | 三硝基苯甲酸，湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3369 | 二硝基邻甲苯酚钠，湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3370 | 硝酸脲，湿的，按质量含水不低于10% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3371 | 2-甲基丁醛 | 3 |  | Ⅱ |  |
| 3373 | 诊断样品 | 6.2 |  |  |  |
| 3374 | 乙炔，无溶剂 | 2.1 |  |  |  |
| 3375 | 硝酸铵乳胶，或悬浮体或凝胶，爆破炸药的中间体 | 5.1 |  | Ⅱ |  |
| 3376 | 4-硝基苯肼，按质量含水不低于30% | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3377 | 过硼酸钠-水合物 | 5.1 |  | Ⅲ |  |
| 3378 | 过氧化碳酸钠水合物 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3379 | 液态减敏爆炸物，未另列明的 | 3 |  | Ⅰ |  |
| 3380 | 固态减敏爆炸物，未另列明的 | 4.1 |  | Ⅰ |  |
| 3381 | 吸入毒性液体，未另列明的，吸入毒性低于或等于200ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于500LC50 | 6．1 |  | Ⅰ |  |
| 3382 | 吸入毒性液体，未另列明的，吸入毒性低于或等于1000ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于10lC50 | 6．1 |  | Ⅰ |  |
| 3383 | 吸入毒性液体，易燃，未另列明的，吸入毒性低于或等于200ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于500LC50 | 6．1 | 3 | Ⅰ |  |
| 3384 | 吸入毒性液体，易燃，未另列明的，吸入毒性低于或等于100ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于10LC50 | 6．1 | 3 | Ⅰ |  |
| 3385 | 吸入毒性液体，遇水反应，未另列明的，吸入毒性低于或等于200ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于500LC50 | 6．1 | 4．3 | Ⅰ |  |
| 3386 | 吸入毒性液体，遇水反应，未另列明的，吸入毒性低于或等于1000ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于10LC50 | 6．1 | 4．3 | Ⅰ |  |
| 3387 | 吸入毒性液体，氧化性，未另列明的，吸入毒性低于或等于200ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于500LC50 | 6．1 | 5．1 | Ⅰ |  |
| 3388 | 吸入毒性液体，氧化性，未另列明的，吸入毒性低于或等于1000ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于10LC50 | 6．1 | 5．1 | Ⅰ |  |
| 3389 | 吸入毒性液体，腐蚀性，未另列明的，吸入毒性低于或等于200ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于500LC50 | 6．1 | 8 | Ⅰ |  |
| 3390 | 吸入毒性液体，腐蚀性，未另列明的，吸入毒性低于或等于1000ml/m3，且饱和蒸气浓度高于或等于10LC50 | 6．1 | 8 | Ⅰ |  |
| 3391 | 固态有机金属物质，发火 | 4．2 |  | Ⅰ |  |
| 3392 | 液态有机金属物质，发火 | 4．2 |  | Ⅰ |  |
| 3393 | 固态有机金属物质，发火，遇水反应 | 4．2 | 4．3 | Ⅰ |  |
| 3394 | 液态有机金属物质，发火，遇水反应 | 4．2 | 4．3 | Ⅰ |  |
| 3395 | 固态有机金属物质，遇水反应 | 4．3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3396 | 固态有机金属物质，遇水反应，易燃 | 4．3 | 4．1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3397 | 固态有机金属物质，遇水反应，自热性 | 4．3 | 4．2 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3398 | 液态有机金属物质，遇水反应 | 4．3 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3399 | 液态有机金属物质，遇水反应，易燃 | 4．3 | 3 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3400 | 固态有机金属物质，自热性 | 4．2 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3401 | 固态碱金属汞齐 | 4．3 |  | Ⅰ |  |
| 3402 | 固态碱土金属汞齐 | 4．3 |  | Ⅰ |  |
| 3403 | 固态钾金属合金 | 4．3 |  | Ⅰ |  |
| 3404 | 固态钾钠合金 | 4．3 |  | Ⅰ |  |
| 3405 | 氯酸钡溶液 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3406 | 高氯酸钡溶液 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3407 | 氯酸盐和氯化镁混合物溶液 | 5.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3408 | 高氯酸铅溶液 | 5.1 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3409 | 液态硝基氯苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3410 | 盐酸盐对氯邻甲苯胺溶液 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3411 | β-萘胺溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3413 | 氰化钾溶液 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3414 | 氰化钠溶液 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3415 | 氟化钠溶液 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3416 | 液态氯乙酰苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3417 | 固态甲苄基溴（二甲苯基溴） | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3418 | 2，4-甲苯二胺溶液 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3419 | 固态三氟化硼合乙酸 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 3420 | 固态三氟化硼合丙酸 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 3421 | 二氟化氢钾溶液 | 8 | 6.1 | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3422 | 氟化钾溶液 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3423 | 固态氢氧化四甲铵 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 3424 | 二硝基邻甲酚铵溶液 | 6.1 |  | Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3425 | 固态溴乙酸 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 3426 | 丙烯酰胺溶液 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3427 | 固态氯苯甲基氯 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3428 | 固态异氰酸3-氯-4-甲基苯酯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3429 | 液态甲基氯苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3430 | 液态二甲苯酚 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3431 | 固态硝基三氟甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3432 | 固态多氯联苯 | 9 |  | Ⅱ |  |
| 3433 | 固态烷基锂 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ |  |
| 3434 | 液态硝基甲苯酚 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3435 | 氢醌（对苯二酚）溶液 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3436 | 固态水合六氟丙酮 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3437 | 固态氯甲酚 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3438 | 固态α-甲基苄基醇 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3439 | 固态腈类，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3440 | 液态硒化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3441 | 固态二硝基氯苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3442 | 固态二氯苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3443 | 固态二硝基苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3444 | 固态盐酸烟碱 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3445 | 固态硫酸烟碱 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3446 | 固态硝基甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3447 | 固态硝基二甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3448 | 固态催泪性毒气物质,未另作规定的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ |  |
| 3449 | 固态溴苄基氰 | 6.1 |  | Ⅰ |  |
| 3450 | 固态二苯氯胂 | 6.1 |  | Ⅰ |  |
| 3451 | 固态甲苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3452 | 固态二甲基苯胺 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3453 | 固态磷酸 | 8 |  | Ⅲ |  |
| 3454 | 固态二硝基甲苯 | 6.1 |  | Ⅱ |  |
| 3455 | 固态甲酚 | 6.1 | 8 | Ⅱ |  |
| 3456 | 固态亚硝基硫酸 | 8 |  | Ⅱ |  |
| 3457 | 固态硝基氯甲苯 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3458 | 固态硝基茴香醚 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3459 | 固态硝基苯溴 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3460 | 固态N-乙苄基甲苯胺 | 6.1 |  | Ⅲ |  |
| 3461 | 固态卤化烷基铝 | 4.2 | 4.3 | Ⅰ |  |
| 3462 | 固态毒素，从生物体提取，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3464 | 固态有机磷化合物，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3465 | 固态有机砷化合物，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3466 | 固态羰基金属，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3467 | 固态有机金属化合物，毒性，未另列明的 | 6.1 |  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |  |
| 3468 | 金属氢化物储存系统中的氢 | 2.1 |  |  |  |